ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 2025

1η έκδοση: Δεκέμβριος 2024

Αλλαγές σε σχέση με 2024

2Η Εκδοση: Mάρτιος 2025.

Σημείωση: Ο παρών Τεχνικός κανονισμός αγώνων αυτοκινήτου προέρχεται από τη συγχώνευση των Εγκυκλίων 11/2018 και 14/2018 για λόγους απλοποίησης της ιεράρχησης των τεχνικών κανονισμών και για να μην υπάρχουν Εγκύκλιοι με περιεχόμενο τεχνικών κανονισμών. Οι Εγκύκλιοι για τεχνικά θέματα παραμένουν μόνο για διαδικασίες (πχ. Εγκύκλιος 10/2025) και όχι για τεχνικούς κανονισμούς. Συνεπώς, η σημαντικότερη αλλαγή είναι στη μορφή και τον τίτλο, οι αλλαγές στο περιεχόμενο επισημαίνονται ως συνήθως.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΓΩΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ	3

Α.1	ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ	3

Α.2	ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ	3

Α.3	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ	5

1	Βενζίνη, 2   Πετρέλαιο (Ντίζελ), 3   Εναλλακτικά καύσιμα, 4  Οξειδωτικά..……..……..…………………….6

5	Υγραέριο	7

Α.4	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΩΝ	7

1 	Ορισμός χαραγμένων από καλούπι ελαστικών	7

2 	Ελαστικά slicks σε αγώνες ράλλυ και ράλλυ σπριντ	8

3 	Επεξεργασία ελαστικών	8

4 	Συστήματα αντι-κλαταρίσματος	8

5 	Συστήματα ασφάλισης ελαστικών στη ζάντα	8

6 	Χρήση συσκευών προθέρμανσης των ελαστικών	8

7 	Ελαστικά εγκεκριμένα για χρήση δρόμου	9

8 	Χρήση αλουμινένιων μπουλονιών	9

Α.5	ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ TURBO	9

Α.6	ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ	11

A.7	ΧΡΗΣΗ ΕΡΜΑΤΟΣ	11

A.8	ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΠΛΑΙΣΙΟΥ	12

Α.9	ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ	12

1	Ρουχισμός	12

2	Κράνη και FHR	13

3	Λεπτομέρειες για το FHR	17

Α.10	ΠΑΡΑΘΥΡΑ	18

Α.11	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ	18

Α.12	ΟΡΙΟ ΘΟΡΥΒΟΥ	19

Α.13	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΙΣΤΕΣ	19

Α.14	ΣΤΑΘΜΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΖΥΓΙΣΜΑ	20

Α.15	ΙΣΧΥΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ	20

ΜΕΡΟΣ Β: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΓΩΝΕΣ ΡΑΛΛΥ – ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ – ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ	21

Β.1	ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ	21

Β.2	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ	22

1	Γενικά	22

Β.3	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ	24

Β.4	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ	25

Β.5	ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ, ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΚΛΑΣΕΙΣ	26

1	Αγώνες αναβάσεων και ταχύτητας	26

2	Αγώνες ράλλυ και ράλλυ σπριντ	28

3	Κατηγορία F2,F2E……………………………………………………………………………………………………………………….31

4	 Ιστορικά αυτοκίνητα Sporting	31

Β.6	ΕΘΝΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ	35

Β.7	ΟΠΕΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΜΕΡΕΣ	35

Β.8	ΕΦΕΔΡΙΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ	35

Β.9	ΛΑΣΠΩΤΗΡΕΣ	35

Β.10	ΣΤΗΡΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	36

Β.11	ΠΑΡΑΘΥΡΑ	36

Β.12	ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	36

Β.13	ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ	39

ΜΕΡΟΣ Γ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΓΩΝΕΣ DRAGSTER, DRIFT, ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΩΝ ΚΑΙ CROSS-KART EXTREME	40

Γ.1	 ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ	40

Γ.2	 ΠΑΡΑΘΥΡΑ	40

Γ.3	 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	40

ΜΕΡΟΣ Δ: ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ	42

# ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΓΩΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

# Α.1	ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ

Τεχνικός κανονισμός είναι ένα σύνολο κανόνων, διατάξεων και ρυθμίσεων, που περιγράφει με λεπτομέρεια τις επιτρεπόμενες τροποποιήσεις για ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο.

Ομάδα είναι ένα σύνολο αγωνιστικών αυτοκινήτων, που διέπονται από τον ίδιο τεχνικό κανονισμό.

Κλάση είναι ένα υποσύνολο της ομάδας με βάση κάποια κοινά κριτήρια όπως πχ. την χωρητικότητα (κυλινδρισμό) του κινητήρα.

Κατηγορία είναι ένα υπερσύνολο αγωνιστικών αυτοκινήτων διαφορετικών ομάδων, που ανταγωνίζονται άμεσα μεταξύ τους και βαθμολογούνται από κοινού, δηλαδή πρόκειται για βαθμολογική και όχι τεχνική κατηγοριοποίηση. Εντός των πλαισίων μίας κατηγορίας, κάθε αυτοκίνητο πρέπει να είναι σύμφωνο με τον τεχνικό κανονισμό της ομάδας του.

Συνοπτικά ισχύει: Κατηγορία  Ομάδα  Κλάση.

Εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά, όλοι οι τεχνικοί κανονισμοί έχουν τη λογική: ότι δεν επιτρέπεται σαφώς, απαγορεύεται.

Oποιοδήποτε αυτοκίνητο, του οποίου η κατασκευή µπορεί να θεωρηθεί ότι παρουσιάζει κινδύνους, ενδέχεται να αποκλεισθεί από τους Αγωνοδίκες του αγώνα κατόπιν εισήγησης των Τεχνικών Εφόρων.

Ακόµα και αν µία διάταξη ασφαλείας είναι προαιρετική, πρέπει  να  έχει τοποθετηθεί µε τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι απολύτως σύμφωνη με τους κανονισµούς.

Ελεύθερο  εξάρτηµα, σηµαίνει  πως το  αρχικό  εξάρτηµα,  όπως και  οι  λειτουργίες  του,  µπορεί  να αφαιρεθεί ή να αντικατασταθεί µε ένα νέο εξάρτηµα, µε την προϋπόθεση πως το νέο εξάρτηµα δεν έχει καµία πρόσθετη λειτουργικότητα σε σχέση  µε το αρχικό εξάρτηµα. Επίσης, για όλους τους τεχνικούς κανονισμούς, αν η εφαρμογή μίας ελευθερίας καταστρατηγεί μια απαγόρευση, η ελευθερία δεν επιτρέπεται να εφαρμοστεί. Αν για παράδειγμα για τη χρήση μεγαλύτερων τροχών (ελευθερία) πρέπει οπωσδήποτε να κοπεί τμήμα του πλαισίου (απαγόρευση) τότε οι εν λόγω τροχοί δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν και πρέπει είτε να βρεθεί διαφορετική, μη απαγορευμένη λύση, είτε να χρησιμοποιηθούν μικρότεροι τροχοί.

Σε όλες τις περιπτώσεις, εκτός αν αναφέρεται σαφώς διαφορετικά σε κάποιο άλλο κανονισμό, οι τεχνικοί κανονισμοί των αγώνων ράλλυ σπριντ είναι ίδιοι με τους τεχνικούς κανονισμούς των αγώνων ράλλυ.

Για περισσότερους ορισμούς μεταξύ αυτών και του Δελτίου Αναγνώρισης βλ. Τεχνικό Κανονισμό Ορισμών (J 251) και Τεχνικό Κανονισμό Ορισμών εκτός δρόμου (J 281)

# Α.2	ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

Η ισχύς των τεχνικών κανονισμών ορίζεται από τον κανονισμό μεγαλύτερης ισχύος προς τον κανονισμό μικρότερης ισχύος:

- Τεχνικός κανονισμός αγώνων αυτοκινήτου: έχει τη μεγαλύτερη ισχύ σε σχέση με τους τεχνικούς κανονισμούς των ομάδων και τα δελτία αναγνώρισης. Περιέχει ελευθερίες, περιορισμούς και εν γένει ρυθμίσεις, που εφαρμόζονται καθολικά σε όλες τις ομάδες και αυτοκίνητα και για όλες τις μορφές αγώνων.

- Ο τεχνικός κανονισμός της ομάδας, που συμμετέχει το αυτοκίνητο, περιέχει ελευθερίες, περιορισμούς και ρυθμίσεις, που αφορούν τη συγκεκριμένη ομάδα. Εχει μεγαλύτερη ισχύ από το δελτίο αναγνώρισης και μικρότερη από τον τεχνικό κανονισμό αγώνων αυτοκινήτου. Για παράδειγμα, αν ο τεχνικός κανονισμός της ομάδας προβλέπει ελευθερία σε σημείο όπου το δελτίο αναγνώρισης προβλέπει μια συγκεκριμένη πληροφορία, το σημείο αυτό είναι ελεύθερο. Αντίστοιχα, αν ο τεχνικός κανονισμός αγώνων αυτοκινήτου προβλέπει ελευθερία σε σημείο, όπου ο τεχνικός κανονισμός της ομάδας προβλέπει κάποια συγκεκριμένη ρύθμιση, τότε το σημείο αυτό είναι ελεύθερο.

Ειδικά για τα ιστορικά αυτοκίνητα προβλέπονται δύο τεχνικοί κανονισμοί ομάδας, ο τεχνικός κανονισμός ιστορικών αυτοκινήτων (που ισχύει για όλα τα ιστορικά αυτοκίνητα) και το Παράρτημα J της χρονικής περιόδου, όπου αντιστοιχεί το αυτοκίνητο. Ο τεχνικός κανονισμός ιστορικών αυτοκινήτων έχει μεγαλύτερη ισχύ από το Παράρτημα J χρονικής περιόδου. Βλ. Σχήμα 2.

- Το δελτίο αναγνώρισης του αυτοκινήτου (αν υπάρχει) περιλαμβάνει στοιχεία και πληροφορίες για το συγκεκριμένο μοντέλο αυτοκινήτου. Το δελτίο αναγνώρισης είτε εκδίδεται από τη FIA μετά από πρόταση της ΕΑΑ της χώρας κατασκευής του αυτοκινήτου και έχει διεθνή ισχύ είτε εκδίδεται από την ΟΜΑΕ (ελληνική ΕΑΑ) και έχει αποκλειστικά εθνική ισχύ. Δελτία αναγνώρισης εκτός FIA ή ΟΜΑΕ δεν γίνονται δεκτά. Εθνικής ισχύος (εκδοθείσες από την ΟΜΑΕ) επεκτάσεις διεθνών δελτίων αναγνώρισης (FIA) είναι αποδεκτές.

Τα παραπάνω φαίνονται συνοπτικά στα Σχήματα 2, 3, 5 και 6, όπου όσο δεξιότερα φαίνεται ένας τεχνικός κανονισμός τόσο μικρότερη ισχύ έχει σε σχέση με αυτούς στα αριστερά του. Συγκεκριμένα:

- Τα σχήματα 2 (σύγχρονα αυτοκίνητα) και 3 (ιστορικά αυτοκίνητα) αναφέρονται σε αγώνες ράλλυ – αναβάσεων και ταχύτητας

- Το σχήμα 5 αναφέρεται σε αγώνες Drift, Dragster και Cross-Kart Extreme

- Το σχήμα 6 αναφέρεται σε αγώνες εκτός δρόμου

Ολοι οι τεχνικοί κανονισμοί είναι διαθέσιμοι στον ιστότοπο (web site) http://www.omae-epa.gr/index.php/regulations/technikoi-kanonismoi. Αν ένας τεχνικός κανονισμός προέρχεται από τον αντίστοιχο διεθνή κανονισμό της FIA, τότε (εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων) είναι μεταφρασμένος στα Ελληνικά. Στην περίπτωση αυτή το έγκυρο κείμενο του εν λόγω τεχνικού κανονισμού είναι το Ελληνικό.

Στα κείμενα των τεχνικών κανονισμών η σήμανση μετά από κάποια παράγραφο:

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

αναφέρεται σε διευκρίνηση επί του κειμένου της παραγράφου. Η διευκρίνηση έχει κανονιστική ισχύ για εθνικούς αγώνες.

Στα κείμενα τεχνικών κανονισμών, που προέρχονται από διεθνείς τεχνικούς κανονισμούς της FIA, η σήμανση:

ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΜΟΝΟ

αναφέρεται σε διαφοροποίηση των τεχνικών κανονισμών, οι οποίοι παρουσιάστηκαν στην παράγραφο, με ισχύ για εθνικούς αγώνες μόνο, δηλ. για αγώνες εγγεγραμμένους μόνο σε εθνικό αγωνιστικό ημερολόγιο (ασχέτως αν δέχονται συμμετοχές από το εξωτερικό) και όχι στο διεθνές αγωνιστικό ημερολόγιο της FIA. Για αγώνες εγγεγραμμένους σε διεθνές αγωνιστικό ημερολόγιο ισχύουν οι διεθνείς τεχνικοί κανονισμοί της FIA, εκτός αν υπάρχει ξεχωριστός αγώνας για αυτοκίνητα σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.

Οι αλλαγές σε τεχνικούς κανονισμούς σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά επισημαίνονται με κίτρινο. Με πράσινο ή μώβ ή γαλάζιο επισημαίνονται επιπλέον αλλαγές, που είναι δυνατόν να προκύψουν κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Με κίτρινο διαγραμμένο επισημαίνονται σημεία που ίσχυαν την προηγούμενη χρονιά και δεν ισχύουν πλέον δηλ. δεν είναι πλέον μέρος των τεχνικών κανονισμών.

Λόγω απλότητας των σχετικών τεχνικών κανονισμών, για τις ακόλουθες μορφές αγώνων:

- Αγώνες τύπου παιδιάς (πχ. πλοήγηση)

- Αγώνες εκτός δρόμου Trail Ride

οι τεχνικοί κανονισμοί ενσωματώνονται στους αντίστοιχους γενικούς κανονισμούς.

# Α.3	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Οι περιορισμοί, που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, ισχύουν για όλα τα αγωνιστικά αυτοκίνητα σε όλους τους τύπους αγώνων, με την εξαίρεση των αγώνων Dirt Games 2024 όπου επιτρέπεται η χρήση καυσίμων μόνο προμηθείας από Ελληνικό Πρατήριο Υγρών Καυσίμων και Drag Racing, όπου εκτός των τύπων καυσίμων, που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, επιτρέπονται και επιπλέον τύποι καυσίμων, τα οποία αναφέρονται σαφώς στο σχετικό τεχνικό κανονισμό Drag Racing. Επίσης στους αγώνες Drift επιτρέπεται η χρήση “nitro” (βλ. αντίστοιχο τεχνικό κανονισμό)

## Βενζίνη

Σύμφωνα με τους ισχύοντες Διεθνείς Κανονισμούς, σε όλους τους αγώνες αυτοκινήτου και για όλα τα αυτοκίνητα με κινητήρα βενζίνης επιτρέπεται η χρήση Βενζίνης προδιαγραφών FIA σύμφωνα με τον APPENDIX J252 – 18/12/2024 που παρατίθεται στη συνέχεια, με την υποχρέωση προμηθείας αυτών από το Ελληνικό Εμπόριο.

Είναι επίσης αποδεκτή τυχόν άλλη μέθοδο μέτρησης που χρησιμοποιεί το Εργαστήριο Καυσίμων και Λιπαντικών, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.) το οποίο έχει ορισθεί σαν το μοναδικό εργαστήριο στην Ελλάδα για έλεγχο καυσίμων από την ΟΜΑΕ.

| Ιδιότητα | Μονάδες | Τιμή | Μέθοδος μέτρησης |
| --- | --- | --- | --- |
| RON |  | 95 (1) – 102 (1) | ISO 5164 ASTM D2699 |
| MON |  | 85 (1) – 90 (1) | ISO 5163 ASTM D2700 |
| Πυκνότητα σε 15oC | kg/m3 | 720 – 785 | ISO 12185 ASTM D4052 |
| Οξυγόνο | % μάζα | ≤ 3.7 | EN ISO 22854(2) / EN 13132 (2) Ανάλυση στοιχείων ASTM D5622 |
| Μεθανόλη | % v/v | 3.0(5) | EN 1601 ή ΕΝ 13132 ή EN ISO 22854 |
| Αζωτο | mg/kg | ≤ 500 (3) | ASTM D4629 ASTM D5762 |
| Θείο | mg/kg | ≤ 10 | ISO 20846 (2) ASTM D5453 |
| Μόλυβδος | mg/l | ≤ 5 | ΕΝ 237 ASTM D3237 ή ICP-OES |
| Μαγγάνιο | mg/l | ≤ 2 | ASTM D3831 ή (ICP-OES) EN16136 |
| Βενζένιο | % όγκο | ≤ 1 | ISO 12177 ASTM D5580 ISO 22854 (2) ASTM D6839 EN 238 |
| Ολεφίνες | % όγκο | ≤ 18 | ISO 22854 ASTM D6839 |
| Αρωματικοί υδρογονάνθρακες | % όγκο | ≤ 35 | ISO 22854 ASTM D6839 |
| Συνολ. δι-ολεφίνες | % μάζα | ≤ 1 | GC-MS ή HPLC |
| Συνολικό στυρένιο και αλκυλικά παράγωγα | % μάζα | ≤ 1 | GC-MS – με GC-FID |
| Σταθερότητα οξείδωσης | Λεπτά | ≥ 360 | ISO 7536 ASTM D525 |
| Τάση ξηρών ατμών (DVPE) | kPa | ≤ 80 (4) | ISO 13016-1 (2) ASTM D4953 ASTM D5191 (2) |
| Απόσταξη Ε70oC | % όγκο | 20 – 52 | ISO 3405 ASTM D86 |
| Απόσταξη Ε100oC | % όγκο | 46 – 72 | ISO 3405 ASTM D86 |
| Απόσταξη Ε150oC | % όγκο | 75 – | ISO 3405 ASTM D86 |
| Σημείο βρασμού | oC | ≤ 210 | ISO 3405 ASTM D86 |
| Υπόλειμμα | % όγκο | ≤ 2 | ISO 3405 ASTM D86 |
| - Ενας συντελεστής διόρθωσης 0.2 για ΜΟΝ και RON θα αφαιρείται από τον υπολογισμό του τελικού αποτελέσματος σύμφωνα με EN 228:2012 - Προτιμητέα μέθοδος - Μία σταθεροποιημένη χημική ουσία πρέπει να προστεθεί - Δεν επιτρέπονται αζωτούχα βελτιωτικά οκτανίου - Εάν σε ένα αγώνα ο αγωνιζόμενος θα πρέπει,από αναγκαιότητα, να χρησιμοποιήσει ένα τοπικό καύσιμο με υψηλή περιεκτικότητα σε θείο, τότε οποιοδήποτε δείγμα ληφθεί στον συγκεκριμένο αγώνα θα θεωρηθεί ισοδύναμο εάν η περιεκτικότητα σε θείο είναι μικρότερη από 50 mg/kg - Το μέγιστο DVPE μπορεί να ανέλθει έως 100 kPa για χειμερινούς αγώνες |  |  |  |

Πίνακας 1

Οι μόνες επιτρεπόμενες οξυγονούχες ενώσεις είναι παραφινικές μονοαλκοόλες και παραφινικοί μονοαιθέρες (των 5 τουλάχιστον ατόμων άνθρακα ανά μόριο) με τελικό σημείο βρασμού κάτω από τους 210οC.

Το καύσιμο γίνεται αποδεκτό ή απορρίπτεται ανάλογα με την μέθοδο μέτρησης ASTM D3244 και με όριο εμπιστοσύνης 95%.

Eάν το καύσιμο που διατίθεται τοπικά δεν είναι ικανοποιητικής ποιότητας για χρήση από τους αγωνιζόμενους η ΕΑΑ της οργανώτριας χώρας πρέπει να ζητήσει από τη FIA ειδική έγκριση μη τήρησης του κανονισμού, ώστε να επιτραπεί η χρήση καυσίμου που να μην ανταποκρίνεται στα ανωτέρω αναφερόμενα χαρακτηριστικά.

Η προσθήκη ενός λιπαντικού σε κανονική πώληση επιτρέπεται για καύσιμα, που χρησιμοποιούνται σε δίχρονους κινητήρες.

2	Πετρέλαιο (Ντιζελ)

Tο καύσιμο πρέπει να είναι προερχόμενο από πετρέλαιο και σύμφωνο με τις ακόλουθες προδιαγραφές:

| Ιδιότητα | Μονάδες | Τιμή | Μέθοδος μέτρησης |
| --- | --- | --- | --- |
| Πυκνότητα σε 15oC | kg/m3 | 820 – 845 | ISO 12185 ASTM D4052 |
| Αριθμός κετανίων (2) |  | ≤ 60 (1) | ISO 5165 ASTM D613 |
| Υπολογιζόμενος αριθμός κετανίων (DCN) (2) |  | ≤ 60 (1) | EN 15195 ASTM D6890 EN 16715 |
| Θείο | mg/kg | ≤ 10 | ISO 20846 ASTM D5453 |
| Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες | % μάζα | ≤ 8 | IP548 ASTM D6591 (καύσιμο χωρίς FAME) ΕΝ 12196 (καύσιμο με FAME) |
| FAME | % όγκο | ≤ 7 | EN 14078 ASTM D7371 |
| Λιπαντικότητα | Μm | ≤ 460 | ISO 12156-1 ASTM D6079 |
| - Κατά τη διακριτική ευχέρεια της FIA για διεθνείς αγώνες ή της ΕΑΑ για εθνικούς αγώνες ο μέγιστος αριθμός κετανίων και υπολογιζόμενων κετανίων μπορεί να αυξηθεί στο 70 - Πρέπει να ελεγχθεί είτε ο αριθμός κετανίων είτε ο υπολογιζόμενος αριθμός κετανίων. Δεν χρειάζεται να γίνουν και οι δύο έλεγχοι. |  |  |  |

Πίνακας 2

Το καύσιμο γίνεται αποδεκτό ή απορρίπτεται ανάλογα με την μέθοδο μέτρησης ASTM D3244 και με όριο εμπιστοσύνης  95%.

Αν το καύσιμο που είναι διαθέσιμο τοπικά για τον αγώνα δεν συμφωνεί με τις παραπάνω προδιαγραφές, η ΕΑΑ της οργανώτριας χώρας πρέπει να ζητήσει από τη FIA να επιτραπεί η χρήση του καυσίμου αυτού.

3            Εναλλακτικά καύσιμα

Η χρήση άλλων καυσίμων υπόκειται στην έγκριση της FIA ή της ΕΑΑ της οργανώτριας χώρας κατόπιν έγγραφης αίτησης.

4             Οξειδωτικά

Mόνον αέρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί αναμεμιγμένος με το καύσιμο σαν οξειδωτικό.

Για τους δύο παραπάνω τύπους καυσίμων (βενζίνη και diesel) απαγορεύεται η χρήση οποιουδήποτε πρόσθετου (πχ. ΜΤΒΕ, ΜΜΤ, τολουόλιο κτλ.) περιλαμβανομένου οποιουδήποτε είδους αλκοολών (μεθανόλη, αιθανόλη κτλ.) Των παραπάνω περιορισμών εξαιρούνται οι αγώνες dragster και drift ( μόνο η drift1). Στους αγώνες αγώνες dragster και drift (μόνο η drift 1) επιτρέπεται η χρήση επιπλέον οξειδωτικών εκτός του ατμοσφαιρικού οξυγόνου και πρόσθετων. (επιπρόσθετα βλ. σχετικά στους αντίστοιχους τεχνικούς κανονισμούς dragster και drift)

## 5	Υγραέριο

Τονίζεται ότι η χρήση υγραερίου (LPG) ή φυσικού αερίου (LNG) ως καύσιμο απαγορεύεται σε κάθε μορφής αγώνα. Σε περίπτωση που ο αντίστοιχος τεχνικός κανονισμός επιτρέπει τη διατήρηση δεξαμενής υγραερίου ή φυσικού αερίου, αυτή πρέπει να είναι άδεια στον αρχικό τεχνικό έλεγχο και καθ΄ όλη τη διάρκεια του αγώνα. Αν διαπιστωθεί ότι δεν είναι άδεια στη διάρκεια του αγώνα (ασχέτως αν το περιεχόμενο χρησιμοποιήθηκε ή όχι), αυτό ισοδυναμεί με παράβαση του κανονισμού καυσίμων και συνεπάγεται τις αντίστοιχες ποινές.

# Α.4	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΩΝ

## 1 	Ορισμός χαραγμένων από καλούπι ελαστικών

- Μία επιφάνεια ελέγχου πέλματος ελαστικού με πλάτος σύμφωνο με τον παρακάτω πίνακα (συμμετρικά αριστερά και δεξιά στον άξονα κίνησης) και μήκος (στην περιφέρεια του ελαστικού) 140 mm. Σε αυτή την επιφάνεια, το ποσοστό των αυλακώσεων βάθους τουλάχιστον 5.5 mm, πλάτους 2 mm και με γωνία τουλάχιστον 60o μεταξύ των περιοχών (βλ. διάγραμμα) πρέπει να είναι τουλάχιστον 17% και το ποσοστό των αυλακώσεων βάθους τουλάχιστον 1.8 mm πλάτους 2 mm και με γωνία τουλάχιστον 60ο μεταξύ των περιοχών (βλ. διάγραμμα) πρέπει να είναι τουλάχιστον 21.5%. Αυτή η επιφάνεια πέλματος πρέπει να προέρχεται από καλούπι.

| Πλάτος ελαστικού | Πλάτος x Μήκος (mm) | Επιφάνεια (mm2) | Ποσοστό 17% (mm2) | Ποσοστό 21.5% (mm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.5’’ – 9’’ | 170 x 140 | 23800 | 4046 | 4998 |
| 8’’ – 8.5’’ | 161 x 140 | 22540 | 3832 | 4733 |
| 7.5’’ – 8’’ | 148 x 140 | 20720 | 3522 | 4351 |
| 7’’ – 7.5’’ | 142 x 140 | 19880 | 3380 | 4175 |
| 6.5’’ – 7’’ | 133 x 140 | 18620 | 3165 | 3910 |
| 6’’ – 6.5’’ | 124 x 140 | 17360 | 2951 | 3646 |

Πίνακας 3

- Το συνολικό πλάτος των αυλακώσεων,  που τέμνονται από μία ακτινική γραμμή στο πέλμα (κάθετη στον άξονα κίνησης) πρέπει να είναι τουλάχιστον 16 mm

- Τα τετραγωνίδια (κυβίδια) της γόμας και τα ανοίγματα πρέπει να θεωρούνται μέρος του σχεδίου του πέλματος αν είναι μικρότερα από 2 mm

- Τουλάχιστον δύο γραμμές κατά μήκος της περιφέρειας του ελαστικού με ελάχιστο συνολικό πλάτος 12 mm

- Σε όλη τη διάρκεια του αγώνα το βάθος των αυλακώσεων του πέλματος των ελαστικών, που χρησιμοποιούνται στο αυτοκίνητο δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 1.6 mm πάνω από τουλάχιστον τα ¾ του πλάτους του πέλματος. Ο κατασκευαστής του ελαστικού πρέπει να προβλέψει μέθοδο οπτικής επιβεβαίωσης αυτού του στοιχείου.

- Για χωμάτινα ελαστικά το ποσοστό των αυλακώσεων πρέπει να είναι τουλάχιστον 25%

## 2 	Ελαστικά slicks σε αγώνες ράλλυ και ράλλυ σπριντ

Η χρήση χαραγμένων ελαστικών slicks σε ασφάλτινους αγώνες ράλλυ και ράλλυ σπριντ απαγορεύεται. Στους αγώνες αυτούς είναι υποχρεωτική η χρήση χαραγμένων από καλούπι ελαστικών με ελάχιστη επιφάνεια χάραξης στο πέλμα 17% και αναγνωρισμένων για χρήση ασφάλτινων ράλλυ ή ελαστικών δρόμου.

Επιτρέπεται η χρήση ελαστικών slicks στα ιστορικά αυτοκίνητα  μόνο σε αγώνες ταχύτητας και αναβάσεων, σε αυτή την περίπτωση η διάμετρος του πλήρους τροχού είναι ελεύθερη, χωρίς να αλλάζουν οι διαστάσεις της ζάντας που επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει το αυτοκίνητο.

## 3 	Επεξεργασία ελαστικών

Το επιπλέον χάραγμα ήδη χαραγμένων από καλούπι ελαστικών επιτρέπεται. Επίσης επιτρέπεται το χάραγμα ελαστικών slicks (μόνο σε αγώνες αναβάσεων και ταχύτητας) σκοπό την προσαρμογή τους σε ειδικές (πχ. υγρές) συνθήκες, υπό τον όρο πως το χάραγμα δεν θέτει σε κίνδυνο την ακεραιότητα του ελαστικού, σύμφωνα με την κρίση του Τεχνικού Εφόρου. Τέλος, επιτρέπεται το ξύσιμο (shaving) της επιφάνειας επαφής του ελαστικού. Στα ράλλυ οι επεξεργασίες αυτές επιτρέπονται μόνο στο service park.

Οποιαδήποτε άλλη επεξεργασία των ελαστικών απαγορεύεται. Ειδικότερα απαγορεύεται το πλάνισμα και οποιαδήποτε άλλη επεξεργασία των "πλαϊνών" των ελαστικών (περιλαμβανομένης της μόνιμης διαγραφής των στοιχείων του κατασκευαστή), καθώς επίσης και οποιαδήποτε χρήση διαλυτικών, αποσκληρυντικών ή άλλων χημικών. Ομως η χρήση ταινίας για προσωρινή απόκρυψη των στοιχείων των ελαστικών στα “πλαϊνά” τους επιτρέπεται.

## 4 	Συστήματα αντι-κλαταρίσματος

Για όλους τους αγώνες απαγορεύεται η χρήση ελαστικών με οποιαδήποτε διάταξη αντι-κλαταρίσματος ή διατήρησης της πίεσης των ελαστικών (πχ. σύστημα “mousse” ή ειδικός αφρός). To εσωτερικό των ελαστικών πρέπει να είναι γεμάτο μόνο με ατμοσφαιρικό αέρα ή άζωτο ή συνδυασμό τους.

Απαγορεύεται η χρήση οποιουδήποτε συστήματος φουσκώματος / ξεφουσκώματος των ελαστικών με το αυτοκίνητο σε κίνηση.

## 5 	Συστήματα ασφάλισης ελαστικών στη ζάντα

Σε όλους τους αγώνες απαγορεύεται η χρήση οποιουδήποτε εξαρτήματος ασφάλισης των ελαστικών στη ζάντα.

## 6 	Χρήση συσκευών προθέρμανσης των ελαστικών

Η χρήση συσκευών προθέρμανσης των ελαστικών («κουβερτών» ή άλλων) επιτρέπεται μόνο σε αγώνες  ταχύτητας για όλες τις ομάδες, εκτός και αν προβλέπεται διαφορετικά από άλλο κανονισμό.

Η χρήση συσκευών προθέρμανσης των ελαστικών σε άλλους αγώνες απαγορεύεται όπως επίσης απαγορεύεται η χρήση συσκευών προθέρμανσης των ελαστικών σε ελαστικά τα οποία βρίσκονται εκτός αυτοκινήτου (π.χ.στο σέρβις).

Η χρήση συσκευών προθέρμανσης ελαστικών σε αγώνες αναβάσεων απαγορεύεται από την 01/01/2023.

## 7 	Ελαστικά εγκεκριμένα για χρήση δρόμου

Σε όλους τους αγώνες, αν προβλέπονται ελαστικά για χρήση δρόμου, αυτά πρέπει να φέρουν στα “πλαϊνά” τους ένδειξη είτε “DOT” είτε “E” είτε συνδυασμό αυτών. Ελαστικά που αναγράφουν στο πλαϊνό τους “For competition use / purpose only” ή “For racing use only” ή “Not for highway use” δεν είναι αποδεκτά, ακόμα και σε περίπτωση που τυχαίνει να φέρουν ένδειξη “DOT” ή/και “E”. Ο συνδυασμός των ενδείξεων “DOT” ή/και “E” με “For competition use / purpose” ή “For racing use” (δηλ. χωρίς το “only”) είναι αποδεκτός.

## 8 	Χρήση αλουμινένιων μπουλονιών

Εκτός και αν επιτρέπεται σαφώς από κάποιο ειδικότερο τεχνικό κανονισμό, η χρήση αλουμινένιων μπουλονιών για στήριξη του τροχού στην πλήμνη απαγορεύεται. Τα μπουλόνια πρέπει να είναι κατασκευασμένα από κράμα σιδηρομεταλλικού υλικου.

# Α.5	ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ TURBO

O έλεγχος, το μαρκάρισμα και η σφράγιση των υπερσυμπιεστών και των περιοριστών που θα χρησιμοποιηθούν στους αγώνες για τα αυτοκίνητα όλων των ομάδων, όπου προβλέπονται τέτοιοι περιοριστές πρέπει να γίνεται κατά τον αρχικό τεχνικό έλεγχο. Oι ενδιαφερόμενοι πρέπει να παρουσιάσουν το (τα) αυτοκίνητό (τά) τους μαζί με όλα τα εφεδρικά σετ υπερσυμπιεστών/περιοριστών που θεωρούν απαραίτητα.

Μόνο για ράλλυ: Kατά τη διάρκεια του αγώνα μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα σετ που έχουν ελεγχθεί στον αρχικό τεχνικό έλεγχο καθώς και επιπλέον άλλοι υπερσυμπιεστές / περιοριστές με την προϋπόθεση να ελεγχθούν και σφραγισθούν στο σέρβις πάρκ. Σε αυτή την περίπτωση είναι ευθύνη των αγωνιζομένων να αναζητήσουν τους τεχνικούς εφόρους και να τους ειδοποιήσουν έγκαιρα για να σφραγίσουν επιπλέον υπερσυμπιεστές / περιοριστές.

Οι αγωνιζόμενοι οφείλουν να ενημερώνουν τους τεχνικούς εφόρους για κάθε αλλαγή. Oι υπερσυμπιεστές που αντικαθίστανται είναι υποχρεωτικό να προσκομίζονται στους τεχνικούς εφόρους.

Aν κατά τη διάρκεια του αγώνα διαπιστωθεί ότι ένα σετ δεν έχει προσκομισθεί στους τεχνικούς εφόρους ή ότι χρησιμοποιείται σετ που δεν έχει ελεγχθεί και σφραγιστεί, το γεγονός θα αναφέρεται στους αγωνοδίκες για επιβολή ποινής, η οποία μπορεί να φτάνει και στον αποκλεισμό.

Oι αγωνιζόμενοι πρέπει να παρουσιάζουν το αυτοκίνητό(ά) τους στον αρχικό τεχνικό έλεγχο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του αντίστοιχου τεχνικού κανονισμού.

Προκειμένου να είναι δυνατός ο έλεγχος και η σφράγιση σύμφωνα με τα ανωτέρω, πρέπει να έχουν προβλεφθεί τα παρακάτω:

- H στερέωση των περιοριστών θα γίνεται υποχρεωτικά με δύο τουλάχιστον βίδες οι οποίες θα πρέπει να έχουν και οπές διαμέτρου 3 mm για τη σφράγισή τους. Kάθε άλλος τρόπος στερέωσης των περιοριστών απαγορεύεται

- Oπές διαμέτρου 3 mm για να περνάει το σύρμα της σφράγισης σε 4 (ή προαιρετικά και κατά προτίμηση 5) σημεία:

- Στις δύο τουλάχιστον βίδες που στερεώνουν τον περιοριστή στο κέλυφος του συμπιεστή

- Στο κέλυφος του συμπιεστή

- Στο κέλυφος του στροβίλου

- (Προαιρετικά και κατά προτίμηση) Στο “σώμα” του υπερσυμπιεστή

- Oι οπές αυτές πρέπει να είναι έτσι ανοιγμένες ώστε το όλο σύστημα να μπορεί να σφραγίζεται από την επάνω πλευρά του και η σφράγιση να είναι εύκολα ορατή οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια του αγώνα, όταν ανοιχθεί το καπό του χώρου του κινητήρα

- H όλη διαδικασία πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή καθώς ο αγωνιζόμενος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την καλή διατήρηση της σφράγισης

- Για τον τρόπο που πρέπει να γίνεται η σφράγιση βλέπε το παρακάτω σχήμα 5:

Σχήμα 1

Οι περιπτώσεις στις οποίες είναι υποχρεωτική η χρήση περιοριστών στους υπερσυμπιεστές είναι οι ακόλουθες (η στήλη “Περιοριστής” αναφέρεται στη μέγιστη εσωτερική διάμετρο του περιοριστή, για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. αντίστοιχους τεχνικούς κανονισμούς):

| Είδος αγώνα | Ομάδα | Περιοριστής | Τεχνικός κανονισμός |
| --- | --- | --- | --- |
| Ράλλυ, Αναβάσεις, Ταχύτητες | Α | ≤ 34 mm | Ομάδας Α (J 255) §5.1.8.3 |
|  | WRC < 2011 | ≤ 34 mm | Ομάδας Α (J 255) §5.1.8.3 |
|  | N | ≤ 33 mm | Ομάδας Ν (J 254) §6.1 |
|  | R4GR | ≤ 33 mm | Ομάδας R4GR (J 260 2015) §304-2 |
|  | R5, Ra2 | ≤ 32 mm | Ομάδας R5 (J 261) §304-2 |
|  | R3T | ≤ 29 mm | Ομάδας R3T (J 260D 2019) §304-2 |
|  | Ra3 | ≤ 31 mm | Ομάδας Rally3-4-5 (J 260) §304-2b |
|  | Ra4 | ≤ 30 mm | Ομάδας Rally3-4-5 (J 260) §304-2b |
|  | R1A, R1B, R2A, R2B, R2C | Δεν απαιτείται | Ομάδας R1-2-3 (J 260 2019) §304-2 |
|  | R3D | ≤ 32 mm | Ομάδας R3D (J 260D 2019) §304-3 |
|  | E turbo 4κίνητα > 1500 cc (1) | ≤ 34 mm | Ομάδας Ε §4.6 |
|  | Ιστορικά 4 1985 – 1990 (περίοδος J2) κλάσεις Ε1 έως Ε4 (ομάδα Α) | ≤ 38 mm | Ιστορικών Αυτοκινήτων (K) Παράρτημα XI §2.1.3 |
|  | Ιστορικά 4 1985 – 1990 (περίοδος J2) κλάσεις Ε7 έως Ε8 (ομάδα Ν) | ≤ 36 mm | Ιστορικών Αυτοκινήτων (K) Παράρτημα XI §2.1.3 |
|  | E turbo < 1500 cc (1) | Δεν απαιτείται | Ομάδας Ε §4.6 |
|  | PRN | ≤ 33 mm | Ομάδας PRN §4.1 |
| Ράλλυ | E turbo 2κίνητα > 1500 cc (1) | ≤ 38 mm | Ομάδας Ε §4.6 |
| Αναβάσεις, Ταχύτητες |  | Δεν απαιτείται |  |

Πίνακας 4

(1)	Οι κυλινδρισμοί των κινητήρων turbo, που φαίνονται είναι οι πραγματικοί, πολλαπλασιάζονται με 1.7 για τους ονομαστικούς

# Α.6	ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ

Σε όλους τους εθνικούς (μη διεθνείς) αγώνες ράλλυ και ράλλυ σπριντ τα αυτοκίνητα των ομάδων Α, R, N και Ε πρέπει να φέρουν καταλύτη. Εξαιρούνται τα αυτοκίνητα τα οποία εκ κατασκευής (αρχικό αυτοκίνητο παραγωγής) δεν είχαν καταλύτη.

Η παραπάνω οδηγία ισχύει από  01/07/2022.

Σε όλους τους άλλους αγώνες η χρήση καταλυτών συνιστάται αλλά είναι προαιρετική.

Η χρήση καταλυτών σε όλους τους αγώνες είναι υποχρεωτική σε αυτοκίνητα R5,Ra2,S1600, S2000 και WRC.

Σε περίπτωση χρήσης καταλύτη, στην ομάδα Α ο καταλύτης πρέπει να είναι αναγνωρισμένος αγωνιστικού τύπου ενώ για την ομάδα Ν μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε αναγνωρισμένος καταλύτης αγωνιστικού τύπου είτε ο αρχικός καταλύτης του αυτοκινήτου (βλ. Παράρτημα J άρθρα 252.3.6 και 254.6.1).

Για τους διεθνείς αγώνες ράλλυ είναι υποχρεωτική η χρήση καταλύτη (βλ. Παράρτημα J άρθρο 252.3.6).

Η χρήση μολυβδούχου βενζίνης σε καταλυτική εξαγωγή απαγορεύεται. Υπενθυμίζεται πως η χρήση μολυβδούχου βενζίνης ή διαφόρων πρόσθετων ή προσμίξεων στην βενζίνη είναι εξαιρετικά πιθανό να φράξουν και να καταστρέψουν τον καταλύτη

Ο έλεγχος κανονικής λειτουργίας ενός καταλύτη περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

- Οπτικός έλεγχος: ο οπτικός έλεγχος έχει σαν σκοπό τη διαπίστωση της μηχανικής κατάστασης του καταλύτη, ότι δηλ. ο καταλύτης δεν έχει υποστεί ζημιά (κατεστραμμένες ή καμμένες περιοχές), έχει την αναμενόμενη πυκνότητα κυψελών και τις αναμενόμενες διαστάσεις των κυψελών. Αν ο καταλύτης είναι αγωνιστικός, τότε αυτά τα μεγέθη περιλαμβάνονται στο δελτίο αναγνώρισής του και ο οπτικός έλεγχος γίνεται με καθρέπτη ή ενδοσκόπιο, μέσω των οπών ελέγχου. Αν ο καταλύτης είναι παραγωγής τότε πρέπει να αποσυνδεθεί από το σύστημα εξαγωγής

- Λειτουργικός έλεγχος, μέθοδος (α): Μετράται η περιεκτικότητα CO των καυσαερίων με το αυτοκίνητο ακίνητο, τον κινητήρα σε κανονική θερμοκρασία και τον κινητήρα σε σταθερές στροφές μεταξύ 3000 και 6000 σ.α.λ. (ή όποιες σ.α.λ. αναφέρονται στο δελτίο αναγνώρισης του καταλύτη, αν υπάρχει). Η μέτρηση γίνεται με μετρητή καυσαερίων τύπου Bosch ETT 008.11 ή αντίστοιχο

- Λειτουργικός έλεγχος, μέθοδος (β): Μετράται με ειδική συσκευή η θερμοκρασία των καυσαερίων και η περιεκτικότητά τους πριν και μετά τον αγωνιστικό καταλύτη. Και τα δύο μεγέθη πρέπει να είναι μικρότερα μετά από τον καταλύτη

Σε περίπτωση ελέγχου του καταλύτη, πρέπει να εφαρμόζεται ο οπτικός έλεγχος και μία τουλάχιστον από τις δύο μεθόδους λειτουργικού ελέγχου. Η μέγιστη περιεκτικότητα CO στα καυσαέρια μετά τον καταλύτη μπορεί να είναι 1%.

# A.7	ΧΡΗΣΗ ΕΡΜΑΤΟΣ

Η τοποθέτηση του έρματος γίνεται πριν από τον αρχικό τεχνικό έλεγχο, με ευθύνη του αγωνιζόμενου. Κατά τη διάρκεια του αρχικού τεχνικού ελέγχου ο τεχνικός έφορος του αγώνα ελέγχει την ποσότητα και την ορθή τοποθέτηση του έρματος και, αν το κρίνει απαραίτητο, σφραγίζει (αν δεν είναι ήδη σφραγισμένο) κάθε τεμάχιο έρματος. Το έρμα αυτό απαγορεύεται να αφαιρεθεί καθ΄ όλη τη διάρκεια των ελεύθερων και χρονομετρημένων δοκιμαστικών και του αγώνα. Ο τεχνικός έφορος ελέγχει υποχρεωτικά, στους ενδιάμεσους τεχνικούς ελέγχους και στον τελικό τεχνικό έλεγχο, το τοποθετηθέν έρμα.

Το έρμα πρέπει να αποτελείται από μολύβδινα ή σιδερένια τεμάχια, με κατάλληλες οπές για τις βίδες στερέωσης και το πέρασμα σύρματος σφράγισης. Κάθε τεμάχιο πρέπει να είναι σταθερά και μόνιμα στερεωμένο στο πάτωμα του αυτοκινήτου, εκτός του χώρου του κινητήρα, με τουλάχιστον 2 βίδες Τ 10 mm και σκληρότητας τουλάχιστον 8.8 και με πλάκες αντιστήριξης εμβαδού τουλάχιστον 40 cm2 και πάχους τουλάχιστον 2 mm ανά βίδα. Για την προσθήκη και την αφαίρεση του έρματος πρέπει να απαιτούνται εργαλεία.

# A.8	ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

Με τον όρο “πινακίδες κυκλοφορίας” εννοούνται:

- Eιδικής χρήσης αγωνιστικές πινακίδες

Οποιαδήποτε άλλη πινακίδα απαγορεύεται. Ειδικότερα, απαγορεύονται σε όλες τις περιπτώσεις οι πινακίδες δοκιμής (“ΔΟΚ”). Επίσης, σε εθνικούς αγώνες (δηλ. όχι ενταγμένους σε διεθνές αγωνιστικό ημερολόγιο της FIA) απαγορεύεται η συμμετοχή αυτοκινήτων με ξένες πινακίδες, τα εν λόγω αυτοκίνητα πρέπει να αποκτήσουν αγωνιστικές πινακίδες πριν τον αρχικό τεχνικό έλεγχο.

Ολα τα αγωνιστικά αυτοκίνητα πρέπει να έχουν ειδικής χρήσης αγωνιστικές πινακίδες διαφορετικά δεν θα τους επιτραπεί η εκκίνηση.

Σε αγώνες ράλλυ και ράλλυ σπριντ, για όλες τις ομάδες τα αυτοκίνητα είναι υποχρεωτικό να φέρουν την ειδικής χρήσης αγωνιστική πινακίδα ΟΜΑΕ στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου σε συμφωνία με τις διατάξεις του ΚΟΚ.

Σε αγώνες εκτός δρόμου cross-country ράλλυ, Trophy, Enduro 4x4, trail ride CROSS CAR για όλες τις ομάδες τα αυτοκίνητα είναι υποχρεωτικό να φέρουν την ειδικής χρήσης αγωνιστική πινακίδα ΟΜΑΕ  στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου, σε συμφωνία με τις διατάξεις του ΚΟΚ.

Σε αγώνες αναβάσεων, ταχύτητας και γενικά σε αγώνες σε διαδρομές κλειστές στην κυκλοφορία, τα αυτοκίνητα είναι υποχρεωτικό να φέρουν την ειδικής χρήσης αγωνιστική πινακίδα ΟΜΑΕ στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου, σε συμφωνία με τις διατάξεις του ΚΟΚ.

Σε αγώνες Drift, τα αυτοκίνητα είναι υποχρεωτικό να φέρουν πινακίδες κυκλοφορίας ή την ειδικής χρήσης αγωνιστική πινακίδα ΟΜΑΕ τουλάχιστον στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου.

Σε αγώνες Dragster, τα αυτοκίνητα των ομάδων Α και Β είναι υποχρεωτικό να φέρουν πινακίδες κυκλοφορίας ή την ειδικής χρήσης αγωνιστική πινακίδα ΟΜΑΕ τουλάχιστον στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου. Τα αυτοκίνητα της ομάδας Open αρκεί να έχουν πινακίδες ή την ειδικής χρήσης αγωνιστική πινακίδα ΟΜΑΕ αλλά δεν είναι υποχρεωτικό να τις φέρουν στο αυτοκίνητο.

Σε αγώνες εκτός δρόμου Trial, Wild Terrain και γενικά σε αγώνες εκτός δρόμου σε διαδρομές κλειστές στην κυκλοφορία, τα αυτοκίνητα είναι υποχρεωτικό να φέρουν πινακίδες κυκλοφορίας ή την ειδικής χρήσης αγωνιστική πινακίδα ΟΜΑΕ τουλάχιστον στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου.

Σε περίπτωση που ένα αυτοκίνητο δεν φέρει αριθμό πλαισίου (πχ. έχει πλαίσιο αποκλειστικά για αγωνιστική χρήση ή ιδιοκατασκευή), αφού επιβεβαιωθεί το ιδιοκτησιακό του καθεστώς, το πλαίσιό του σφραγίζεται με κατάλληλο τρόπο από τεχνικό έφορο Αυξημένης εμπειρίας και ο αριθμός της σφραγίδας αυτής είναι ο “αριθμός πλαισίου”. Το εν λόγω αυτοκίνητο πρέπει υποχρεωτικά να φέρει αγωνιστικές πινακίδες.

# Α.9	ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ

## 1	Ρουχισμός

Η υποχρέωση χρήσης ρουχισμού ανάλογα με το είδος του αγώνα συνοψίζεται στον παρακάτω πίνακα:

| Είδος αγώνα | Φόρμα | Γάντια | Μπαλα-κλάβα | Εσώρουχα(1) | Κάλτσες | Παπούτσια(2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Αγώνες Ράλλυ, Αναβάσεις, Ταχύτητες |  |  |  |  |  |  |
| Ειδικές διαδρομές ράλλυ |  |  (3) |  |  |  |  |
| Αναβάσεις, Ταχύτητες |  |  |  |  |  |  |
| Αγώνες Dragster & Drift |  |  |  |  |  |  |
| Drift διπλά περάσματα |  |  |  |  |  |  |
| Drift μονά περάσματα | ¥ | ¥ | Ο | Ο | Ο | ¥ |
| Dragster Α (4) ή Open |  |  |  |  |  |  |
| Dragster Β (4) |  |  |  |  |  |  |
| Dragster Β | ¥ | Ο | Ο | Ο | Ο | ¥ |
| Dragster Καρτ | ¥ | Ο | Ο | Ο | Ο | ¥ |
| Αλλοι αγώνες |  |  |  |  |  |  |
| Cross-Kart Extreme |  |  |  |  |  |  |
| Αλλοι αγώνες | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο |

Πίνακας 5

	Υποχρεωτικά και μάλιστα FIA 8856/2000 ή 8856/2018. Eιδικά για αγώνες Dragster, ισοδύναμα των FIA 8856/2000 ή 8856/2018 θεωρούνται και τα SFI 3.2 / 3.3.

¥	Υποχρεωτικά, συνιστάται να είναι FIA 8856/2000 ή 8856/2018 (ή και SFI 3.2 / 3.3 για Dragster)

Ο	Προαιρετικά (ρουχισμός ελεύθερος), συνιστάται να είναι FIA 8856/2000 ή 8856/2018 (ή και SFI 3.2 / 3.3 για Dragster)

- Μακρύ πάνω εσώρουχο και μακρύ κάτω εσώρουχο

- Σε κάθε περίπτωση (ασχέτως αν είναι υποχρεωτικά, συνιστώνται ή είναι προαιρετικά τα αναγνωρισμένα παπούτσια) κλειστά δετά παπούτσια ή μποτάκια οδήγησης, απαγορεύονται ανοικτά ή μη δετά παπούτσια ή παπούτσια με εκτεθειμένα δάχτυλα, απαγορεύονται τα τακούνια

- Υποχρεωτικά μόνο για τον οδηγό, προαιρετικά για το συνοδηγό

- Αν το αυτοκίνητο έχει υποχρέωση να έχει τοξύλιο ασφαλείας (roll bar) ή κλωβό ασφαλείας (roll cage)

Η καθ΄ οποιοδήποτε τρόπο τροποποίηση ρουχισμού FIA 8856/2000 (ή SFI 3.2 / 3.3) απαγορεύεται με την εξαίρεση της προσθήκης ραφτών σημάτων στη φόρμα αν το ράψιμο περιορίζεται αυστηρά και μόνο στο εξωτερικό στρώμα (layer) της φόρμας. Σχετικά με την προδιαγραφή FIA 8856/2018 καμία προσθήκη δεν επιτρέπεται πέραν αυτών που έχει τοποθετήσει ο κατασκευαστής.

Οι φόρμες με προδιαγραφές FIA  8856/2000 οι οποίες είναι σύμφωνες με την Τεχνική λίστα 27 θα πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά ολόγραμμα FIA, δείγμα του οποίου φαίνεται στην Τεχνική λίστα 27.

## 2	Κράνη και FHR

Η υποχρέωση χρήσης κρανών και συσκευών FHR (Frontal Head Restraint) ανάλογα με το είδος του αγώνα συνοψίζεται στον παρακάτω πίνακα:

| Είδος αγώνα | Ομάδες | Κράνος | FHR |
| --- | --- | --- | --- |
| Αγώνες Ράλλυ, Αναβάσεις, Ταχύτητες |  |  |  |
| Ειδικές διαδρομές ράλλυ | Ολες | Αγωνιστικό (Πίνακας 7) | Ναι |
| Αναβάσεις, Ταχύτητες | Ολες | Αγωνιστικό (Πίνακας 7) | Ναι |
| Αγώνες Dragster & Drift |  |  |  |
| Drift διπλά περάσματα | Ολες | Αγωνιστικό (Πίνακας 7) | (1) |
| Drift μονά περάσματα | Ολες | Αγωνιστικό (Πίνακας 7) ή ECE 22.06 (Πίνακας 8) |  |
| Dragster | Α | Αγωνιστικό (Πίνακας 7) | (1) |
|  | Α (2) (3) | Αγωνιστικό (Πίνακας 7) full face | (1) |
|  | Open | Αγωνιστικό (Πίνακας 7) full face | (1) |
|  | Β | Αγωνιστικό (Πίνακας 7) ή ECE 22.06 (Πίνακας 8) |  |
|  | Β (3) | Αγωνιστικό (Πίνακας 7) full face |  |
|  | Β (4) | Αγωνιστικό (Πίνακας 7) |  |
|  | Καρτ | Αγωνιστικό (Πίνακας 7) full face |  |
| Αλλοι αγώνες |  |  |  |
| Cross-Kart Extreme | Ολες | Αγωνιστικό (Πίνακας 7) ή Μοτοκρος (Πίνακας 8) | Ναι |
| Αλλοι αγώνες με υποχρέωση χρήσης κράνους | Ολες | Αγωνιστικό (Πίνακας 7) ή ECE 22.06 (Πίνακας 8) |  |

Πίνακας 6

- FHR υποχρεωτικό για Α και Open από 1/1/2021

- Αν το αυτοκίνητο έχει πολυκαρβονικό παρ-μπριζ

- Αν το αυτοκίνητο έχει επίδοση ΕΤ < 9 sec. Στην περίπτωση αυτή συνιστάται και προστατευτικό κολλάρο λαιμού προδιαγραφών SFI 3.3

- Αν το αυτοκίνητο έχει υποχρέωση να έχει τοξύλιο ασφαλείας (roll bar) ή κλωβό ασφαλείας (roll cage) ή αν συμμετέχει σε κατηγορίες Index 7 – 8 – 9 – 10

Τα αποδεκτά αγωνιστικά κράνη φαίνονται στον Πίνακα 7.

Τα αποδεκτά κράνη Μοτοκρος ή ECE 22.06 φαίνονται στον Πίνακα 8. Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου επιτρέπεται η χρήση κρανών Μοτοκρος, αυτά πρέπει να συνοδεύονται από γυαλιά Μοτοκρος.

Τα επιτρεπτά αγωνιστικά κράνη είναι τα ακόλουθα (φαίνονται και δείγματα των αντίστοιχων ετικετών καθώς και τα επιπλέον πρότυπα και αντίστοιχες ετικέτες, που πρέπει να φέρουν, για χρήση με FHR):

| Πρότυπο και ετικέτα κράνους | Επιπλέον πρότυπο και ετικέτα για χρήση FHR |
| --- | --- |
| Snell SA20005 (Δεν ισχύει μετά την 31/12/2018) ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΜΟΝΟ Το πρότυπο Snell SA2005 ισχύει μέχρι 31/12/2019 | FIA 8858/2002 ή FIA 8858/2010 |
| Snell SA2010 (Δεν ισχύει μετά την 31/12/2023) | FIA 8858/2002 ή FIA 8858/2010 (Δεν ισχύουν μετά την 31/12/2023) |
| Snell SAΗ2010 (Δεν ισχύει μετά την 31/12/2023) | FIA 8858/2010 (Δεν ισχύουν μετά την 31/12/2023) |
| Snell SA2015 (Δεν ισχύει μετά την 31/12/2023) | Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν με FHR |
| FIA 8859/2015 | Δεν απαιτείται επιπλέον πρότυπο ή ετικέτα για χρήση με FHR ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΛΙΣΤΑ FIA No 49 |
| FIA 8860/2004 (Δεν ισχύει μετά την 31/12/2020) | Δεν απαιτείται επιπλέον πρότυπο ή ετικέτα για χρήση με FHR |
| ή FIA 8860/2010 (Δεν ισχύουν μετά την 31/12/2028) | Δεν απαιτείται επιπλέον πρότυπο ή ετικέτα για χρήση με FHR |
| ή FIA 8860/2018 – FIA 8860/2018-ABP | Δεν απαιτείται επιπλέον πρότυπο ή ετικέτα για χρήση με FHR ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΛΙΣΤΑ FIA No 69 |
| ή FIA 8859/2024 – FIA 8859/2024-ABP | Δεν απαιτείται επιπλέον πρότυπο ή ετικέτα για χρήση με FHR ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΛΙΣΤΑ FIA No 107 |

Πίνακας 7

Σε όλες τις περιπτώσεις οι ετικέτες βρίσκονται στο εσωτερικό του κράνους.

Αν στον παραπάνω πίνακα η ετικέτα απεικονίζεται με ολόγραμμα FIA, τότε η ετικέτα είναι υποχρεωτικό να συνοδεύεται από ολόγραμμα και δεν γίνεται δεκτή χωρίς αυτό.

Επιπλέον των αγωνιστικών κρανών του πίνακα 7, για ειδικές περιπτώσεις γίνονται αποδεκτά και τα παρακάτω κράνη (τα τύπου μοτοκρός απαραιτήτως μαζί με τα αντίστοιχα γυαλιά):

| Snell M2010 | Snell M2005 |
| --- | --- |
| Snell M2015 | ECE 22.06 (ενδεικτική ετικέτα) |
| Snell M2020D | Snell M2020R |
| Snell M2025D | Snell M2025R |

Πίνακας 8

## 3	Λεπτομέρειες για το FHR

Το σύστημα FHR (Frontal Head Restraint) περιλαμβάνει το  HANS (Head and Neck Support) με προδιαγραφές FIA 8858/2002 ή FIA 8858/2010  ή το HYBRID με προδιαγραφές FIA 8858/2010

Η χρήση του συστήματος FHR  περιλαμβάνει οπωσδήποτε:

- Tην ίδια τη συσκευή FHR και τους ιμάντες της, σύμφωνα με το πρότυπο FIA 8858/2002 και 8858/2010.

- Κράνη, που να φέρουν τις στρογγυλές μεταλλικές αγκράφες σύνδεσης των ιμάντων του συστήματος  FHR. Υπάρχουν δύο ειδών τέτοια κράνη:

- Tα συνήθη κράνη, που είναι σύμφωνα με τα γνωστά πρότυπα SNELL SA2005, SA2010 και σημαίνονται με τη σχετική “βασική” ετικέτα, που φαίνεται στην προηγούμενη παράγραφο. Στα κράνη αυτά υπάρχει η επιπλέον δυνατότητα χρήσης με FHR, δηλ. να τοποθετούνται εκ των υστέρων οι στρογγυλές μεταλλικές αγκράφες, ώστε να είναι συμβατά με το πρότυπο FIA 8858/2002 ή 8858/2010 και να σημαίνονται από επιπλέον σχετική εικέττα. Δηλαδή αυτά τα κράνη φέρουν δύο ετικέττες, τη βασική (BSI, SNELL κτλ.) και αυτή της συμβατότητας με το σύστημα FHR (FIA 8858/2002 ή 8858/2010). Βλ. πίνακα 7.

- Tα εξαρχής πιστοποιημένα για χρήση με FHR, που είναι τα συμβατά με τα πρότυπα FIA 8859/2015 ή 8860/2004 ή 8860/2010 ή FIA 8860/2018. Τα εν λόγω κράνη σημαίνονται μόνο με μία ετικέτα, τη βασική. Βλ. πίνακα 7.

Επίσης, η χρήση του συστήματος FHR περιλαμβάνει ενδεχομένως:

- Ειδικά καθίσματα, τα οποία φέρουν σχετική ένδειξη συμβατότητας με το σύστημα FHR.

- Ειδικές ζώνες ασφάλειας, οι οποίες συνήθως έχουν ιμάντες ώμου, που είναι φαρδύτεροι στην περιοχή του στέρνου και στενεύουν από την περιοχή του ώμου και του λαιμού και πίσω, δηλ. εκεί που στηρίζεται το σύστημα FHR. Αυτές οι ζώνες ασφαλείας απαγορεύεται να χρησιμοποιηθούν χωρίς το σύστημα FHR .

- Συγκεκριμένα σημεία στερέωσης των ζωνών ασφαλείας στον κλωβό ασφαλείας, συμβατά με τις γωνίες, που συνιστώνται για την ορθή χρήση του συστήματος FHR

Τονίζεται, πως τα καθίσματα, οι ζώνες και οι κλωβοί ασφάλειας συνιστώνται να είναι συμβατά με το σύστημα FHR αλλά δεν είναι υποχρεωτικό, με την έννοια πως ο χρήστης πρέπει να δοκιμάσει το σύστημα HANS με τα υπάρχοντα καθίσματα – ζώνες – κλωβό ασφαλείας για να διαπιστώσει αν η χρήση του συστήματος είναι άνετη και κανονική ή αν του προκαλεί οποιαδήποτε δυσφορία. Αν πχ. αναγκάζεται να σκύβει, λόγω του ό,τι η συσκευή FHR ακουμπά στην πλάτη του καθίσματος σε ακατάλληλο σημείο, τότε η συγκεκριμένη συσκευή FHR δε συνιστάται να χρησιμοποιηθεί με το συγκεκριμένο κάθισμα. Αντίστοιχα για ζώνες ασφαλείας, που συνιστάται να στηρίζουν σωστά τη συσκευή FHR χωρίς να χάνουν το σχήμα τους ή να τσακίζουν ή να πιέζουν υπερβολικά τη συσκευή προς το σώμα του οδηγού. Αντίστοιχα για τα σημεία στερέωσης των ζωνών ασφάλειας, που συνιστάται να προσφέρουν τις βέλτιστες γωνίες για τη λειτουργία του συστήματος FHR.

Περισσότερες πληροφορίες στον οδηγό χρήσης του συστήματος FHR.

Επισημαίνεται τέλος, πως η μη σωστή τοποθέτηση του συστήματος FHR μπορεί να προκαλέσει δυσφορία και, σε περίπτωση ακατάλληλης τοποθέτησης, ενδέχεται το σύστημα FHR να μη λειτουργήσει όπως προβλέπεται, χωρίς όμως αυτό να συνεπάγεται επιπλέον κίνδυνο για το χρήστη. Δηλαδή, στη χειρότερη περίπτωση, το σύστημα FHR δεν αυξάνει μεν τον κίνδυνο αλλά και δεν τον μειώνει.

Η χρήση  του συστήματος FHR για τους  εθνικούς αγώνες είναι υποχρεωτική για όλους τους αγώνες ράλλυ, ράλλυ σπρίντ, αναβάσεων και ταχύτητας για όλα τα αυτοκίνητα, περιλαμβανομένων των ιστορικών, με εξαίρεση τα ιστορικά εκείνα αυτοκίνητα κατηγοριών 1, 2 ή 3, στα οποία αποδεδειγμένα, μετά από έλεγχο της ΕΠΑ, δεν μπορεί να εφαρμοστεί σύστημα FHR. Παράδειγμα: Renault Alpine.

# Α.10	ΠΑΡΑΘΥΡΑ

Επιτρέπονται διαφημιστικές λωρίδες στο πάνω μέρος του μπροστινού και του πίσω παρ-μπριζ (πλάτους στο κέντρο ≤ 15 cm).

Με την εξαίρεση των αγώνων dragster και drift, εκτός αυτών των διαφημιστικών λωρίδων, οποιαδήποτε άλλη διαφήμιση σε παράθυρα ή παρ-μπριζ εμπρός ή πίσω απαγορεύεται.

Στο μπροστινό παρ-μπριζ, κάτω από τη διαφημιστική λωρίδα, επιτρέπεται σκούρα ή ημιδιαφανής λωρίδα για προστασία από τον ήλιο με ελεύθερο πλάτος, αρκεί ο οδηγός, καθισμένος στο κάθισμά του, να μπορεί να βλέπει το δρόμο, τα φανάρια, τα σήματα του ΚΟΚ και τις σημαίες των κριτών.

# Α.11	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ

Για τα αυτοκίνητα που συμμετέχουν σε αγώνες ράλλυ και ράλλυ σπριντ, ο φωτισμός πρέπει να είναι σύμφωνος με τον ΚΟΚ.

Για τα αυτοκίνητα που συμμετέχουν σε αγώνες εκτός δρόμου Cross Country Ράλλυ, Enduro 4X4, Trail Ride και Trophy, ο φωτισμός πρέπει να είναι σύμφωνος με τον ΚΟΚ.

Ο μέγιστος αριθμός των πρόσθετων προβολέων είναι 6 και ο μέγιστος αριθμός προβολέων, περιλαμβανομένων των αρχικών προβολέων (και ομίχλης) αλλά μη περιλαμβανομένων των φώτων θέσης, είναι 8. Οι αρχικοί προβολείς μπορούν να καλυφθούν και να αντικατασταθούν με πρόσθετους προβολείς. Οι αρχικοί προβολείς ομίχλης (αν υπάρχουν) προσμετρώνται στον παραπάνω αριθμό άρα μπορούν να καλυφθούν ή να αφαιρεθούν.

Οι πρόσθετοι προβολείς πρέπει να τοποθετούνται μπροστά από τον άξονα των εμπρός τροχών, με μέγιστο ύψος των κέντρων τους τη νοητή γραμμή καπό – βάσης παρ-μπριζ.

Σε περίπτωση χρήσης πρόσθετων προβολέων τεχνολογίας φωτοδιόδων (LED):

- Επιτρέπεται μία οριζόντια μπάρα φωτοδιόδων με κατά μέγιστο δύο σειρές φωτοδιόδων. Η χρήση δύο παράλληλων οριζόντιων μπαρών με μία σειρά φωτοδιόδων στην κάθε μία απαγορεύεται. Επιτρέπεται όμως ο συνδυασμός δύο οριζόντιων μπαρών δίπλα-δίπλα αρκεί να τηρούνται τα παρακάτω περί μέγιστου πλάτους.

- Το μέγιστο ολικό (μαζί με τα στηρίγματά της) πλάτος της οριζόντιας μπάρας φωτοδιόδων είναι μικρότερο ή ίσο από το πλάτος του αμαξώματος στο σημείο τοποθέτησης (δηλ. απαγορεύεται να εξέχει από το πλάτος του αμαξώματος)

- Κάθε οριζόντια μπάρα φωτοδιόδων με πλάτος έως το μισό του πλάτους του αμαξώματος ισοδυναμεί με 2 πρόσθετους προβολείς (στην οποία περίπτωση επιτρέπεται η χρήση έως άλλων 4 πρόσθετων προβολέων) και με πλάτος από το μισό και πάνω έως το πλάτος του αμαξώματος ισοδυναμεί με 4 πρόσθετους προβολείς (στην οποία περίπτωση επιτρέπεται η χρήση έως άλλων 2 πρόσθετων προβολέων)

- Σε περίπτωση χρήσης πρόσθετων προβολέων φωτοδιόδων, κάθε τέτοιος προβολέας με έως 10 φωτοδιόδους, ελεύθερο σχήμα (παραλληλόγραμμο, κυκλικό) και τοποθέτηση (οριζόντια, κατακόρυφα), ισοδυναμεί με έναν πρόσθετο προβολέα. Για περισσότερες από 10 φωτοδιόδους ισχύουν τα παραπάνω αναφερόμενα για τις μπάρες φωτοδιόδων.

- Τηρουμένων των παραπάνω, ο αριθμός και το είδος των φωτοδιόδων (flood / spot) είναι ελεύθερος

Επιτρέπεται ελεύθερα η τροποποίηση του ηλεκτρικού κυκλώματος για την υποστήριξη αυτών των προβολέων.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ειδικές προβλέψεις κάθε επιμέρους ομάδας στον αντίστοιχο τεχνικό κανονισμό.

# Α.12	ΟΡΙΟ ΘΟΡΥΒΟΥ

Για όλους τους αγώνες και για όλα τα αυτοκίνητα, με την εξαίρεση των αγώνων και αυτοκινήτων Dragster, προβλέπεται γενικό όριο θορύβου 104 dB για κάθε αυτοκίνητο μετρούμενο στο 1 m απόσταση από την εξάτμιση σε γωνία 45ο και 1 m ύψος από το έδαφος στις 5000 στροφές, προκειμένου για ατμοσφαιρικό κινητήρα ή στις 3000 στροφές, προκειμένου για κινητήρα turbo (βενζίνης ή πετρελαίου).

Δεν επιτρέπεται ένσταση για θέματα θορύβου.

Τυχόν τοπικοί κανονισμοί θορύβου σε αγωνιστικούς χώρους υπερισχύουν του παραπάνω ορίου και πρέπει να αναφέρονται σαφώς στον ειδικό κανονισμό του αγώνα.

Ασχέτως των προβλέψεων των αντίστοιχων τεχνικών κανονισμών, σε όλους τους αγώνες σε δημόσιους δρόμους (ράλλυ και ράλλυ σπριντ και εκτός δρόμου cross-country ράλλυ, Trophy, Enduro ή Trail Ride) τα αυτοκίνητα πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά έναν τουλάχιστον σιγαστήρα εξαγωγής σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΟΚ (άρθρο 81).

# Α.13	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΙΣΤΕΣ

Σε όλες τις περιπτώσεις χρήσης ειδικών εξαρτημάτων, κατά κύριο λόγο ασφάλειας, και ειδικότερα:

- Αγωνιστικά καθίσματα

- Αγωνιστικές ζώνες ασφαλείας

- Εγκατεστημένα συστήματα πυρόσβεσης

- Κράνη συμβατά με σύστημα FHR

- Συστήματα FHR

- Προστατευτικά κλωβών ασφαλείας

- Βαλβίδες Pop-Off R5

Αυτά τα εξαρτήματα είναι υποχρεωτικό να περιλαμβάνονται στις τεχνικές λίστες, που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα και βρίσκονται στον ιστότοπο της ΟΜΑΕ στο σύνδεσμο https://omae-epa.gr/index.php/regulations/regulations-auto-2017/tech-lists-2017:

| Τεχνική λίστα | Περιεχόμενο | Πρότυπο |
| --- | --- | --- |
| FIA 12 | Αγωνιστικά καθίσματα | FIA 8855/1999 |
| FIA 16 | Εγκατεστημένα συστήματα πυρόσβεσης | FIA 1999 |
| FIA 18 | Βαλβίδες αντεπιστροφής |  |
| FIA 23 | Προστατευτικά κλωβών ασφαλείας | FIA 8857/2001 |
| FIA 24 | Αγωνιστικές ζώνες ασφαλείας | FIA 8853/1998 & 8854/1998 |
| FIA 25 | Κράνη | Αναγνωρισμένα πρότυπα για κράνη |
| FIA 27 | Ρουχισμός | FIA 8856-2000 |
| FIA 29 | Συστήματα FHR | FIA 8858/2010 & 8858/2002 |
| FIA 33 | Κράνη | FIA 8860/2010 & 8860/2004 |
| FIA 36 | Είδη συστημάτων FHR | FIA 8858/2010 & 8858/2002 |
| FIA 40 | Εξελιγμένη αγωνιστικά καθίσματα | FIA 8862/2009 |
| FIA 41 | Κράνη συμβατά με FHR | FIA 8858/2010 |
| FIA 43 | Βαλβίδες Pop-Off R5 |  |
| FIA 48 | Δίχτυα παράθυρων | FIA 8863/2013 |
| FIA 49 | Κράνη | FIA 8859/2015 |
| FIA 52 | Εγκατεστημένα συστήματα πυρόσβεσης | FIA 8865/2015 |
| FIA 57 | Αγωνιστικές ζώνες ασφαλείας | FIA 8853/2016 |
| FIA 58 | Αφρός ασφαλείας πλευρικών συγκρούσεων |  |
| FIA 69 | Κράνη | FIA 8860/2018 |
| FIA 74 | Φόρμες | FIA 8856-2018 |
| FIA 91 | Εξελιγμένα αγωνιστικά καθίσματα | FIA 8855/2021 |
| FIA 107 | Κράνη | FIA 8859/2024 |

Πίνακας 9

# Α.14	ΣΤΑΘΜΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΖΥΓΙΣΜΑ

Για όλες τις ομάδες και όλες τις μορφές αγώνων και ανεξαρτήτως του τι αναφέρουν οι επιμέρους τεχνικοί κανονισμοί, το ζύγισμα των αυτοκινήτων γίνεται ως εξής:

- Με τις δεξαμενές αναλώσιμων υγρών (καύσιμα, πλυστικό παρ-μπριζ ή/και προβολέων, ψεκασμός νερού στον εναλλάκτη ή την εισαγωγή κτλ.) στη στάθμη που είχαν κατά τη στιγμή του ζυγίσματος

- Με τη στάθμη των λοιπών υγρών (ελαιολιπαντικό, ψυκτικό υγρό, υγρό φρένων κτλ.) και του περιεχομένου των πυροσβεστήρων στην κανονική τους στάθμη.

- Με τυχόν σύστημα ενδοεπικοινωνίας ελαφρού τύπου για χρήση χωρίς κράνος (“Peltor” ή αντίστοιχο) εντός του αυτοκινήτου

- Με εργαλεία και ανταλλακτικά εντός του αυτοκινήτου

- Ως προς τις ρεζέρβες και το γρύλλο ισχύει ό,τι αναφέρουν οι αντίστοιχοι τεχνικοί κανονισμοί

- Αν το ζύγισμα γίνεται χωρίς το πλήρωμα τότε πρέπει επίσης να αφαιρούνται τα κράνη και τα FHR του πληρώματος, τυχόν υγρά ή στερεά για κατανάλωση από το πλήρωμα, ο ρουχισμός και λοιπός εξοπλισμός του πληρώματος, τυχόν τσάντες με προσωπικά είδη καθώς επίσης και οι σημειώσεις του συνοδηγού.

# Α.15	ΙΣΧΥΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

Με την εξαίρεση μικρών αλλαγών και βελτιώσεων ή αλλαγών μορφοποίησης (formatting) ή αλλαγών που αφορούν θέματα γενικότερης ασφάλειας των οχημάτων, οι τεχνικοί κανονισμοί έχουν ισχύ για τουλάχιστον 3 έτη

# ΜΕΡΟΣ Β: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΓΩΝΕΣ ΡΑΛΛΥ – ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ – ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

# Β.1	ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

Η ισχύς των τεχνικών κανονισμών για αγώνες ράλλυ, αναβάσεων και ταχύτητας από τον κανονισμό μεγαλύτερης ισχύος (αριστερότερα στο σχήμα) προς τον κανονισμό μικρότερης ισχύος (δεξιότερα στο σχήμα) φαίνεται παραστατικά στα Σχήματα 2 και 3:

Σχήμα 2

Σχήμα 3

# Β.2	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

## 1	Γενικά

Η διάρκεια ζωής των αγωνιστικών αυτοκινήτων φαίνεται παραστατικά στο σχήμα 4 και επεξηγείται στη συνέχεια:

- Η αγωνιστική ζωή όλων των αυτοκινήτων αρχίζει με την έκδοση δελτίου αναγνώρισης (Δ.Α.) είτε από τη FIA είτε σε εθνικό επίπεδο. Η συμμετοχή σε αγώνες δεν είναι δυνατή χωρίς Δ.Α. Εξαίρεση η ομάδα Formula Saloon (FS) μόνο για αγώνες αναβάσεων και ταχύτητας, η οποία δεν απαιτεί Δ.Α.

- Ασχέτως της αρχικής ζωής του Δ.Α., τυχόν παρατάσεων κτλ., η ισχύς του Δ.Α. και άρα η λήξη της κανονικής αγωνιστικής ζωής στην ομάδα, για την οποία εκδόθηκε, είναι στις 31/12 της χρονιάς, που συμπληρώνονται 25 έως 30 έτη από την έκδοση του Δ.Α. σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα (η διαφοροποίηση έχει σκοπό τη δυνατότητα απευθείας συμμετοχής αυτοκινήτων στα Ιστορικά με τη λήξη της αγωνιστικής ζωής τους στις ομάδες Α, Ν, R με δεδομένο ότι προς το παρόν δεν είναι δυνατή η συμμετοχή στα Ιστορικά για αυτοκίνητα μετά την 31/12/1990):

| Εναρξη ισχύος Δ.Α. | Λήξη αγωνιστικής ζωής ομάδων Α, Ν, R | Δυνατότητα ιστορικού | Δυνατότητα Ε από… |
| --- | --- | --- | --- |
| … | … | Ναι | … |
| ≤ 31/12/1988 | 31/12/2018 (30 έτη) | Ναι | ≥ 1/1/2007 |
| ≤ 31/12/1989 | 31/12/2019 (30 έτη) | Ναι | ≥ 1/1/2008 |
| ≤ 31/12/1990 | 31/12/2020 (30 έτη) | Ναι | ≥ 1/1/2009 |
| ≤ 31/12/1991 | 31/12/2021 (30 έτη) | Οχι | ≥ 1/1/2010 |
| ≤ 31/12/1992 | 31/12/2022 (30 έτη) | Όχι | ≥ 1/1/2011 |
| ≤ 31/12/1993 | 31/12/2023 (30 έτη) | Όχι | ≥ 1/1/2012 |
| ≤ 31/12/1994 | 31/12/2024 (30 έτη) | Όχι | ≥ 1/1/2013 |
| ≤ 31/12/1995 | 31/12/2025 (30 έτη) | Όχι | ≥ 1/1/2014 |
| ≤ 31/12/1996 | 31/12/2026 (30 έτη) | Όχι | ≥ 1/1/2015 |
| ≤ 31/12/1997 | 31/12/2027 (30 έτη) | Οχι | ≥ 1/1/2016 |
| ≤ 31/12/1998 | 31/12/2028 (30 έτη) | Οχι | ≥ 1/1/2017 |
| ≤ 31/12/1999 | 31/12/2029 (30 έτη) | Οχι | ≥ 1/1/2018 |
| ≤ 31/12/2000 | 31/12/2030 (30 έτη) | Οχι | ≥ 1/1/2019 |
| ≤ 31/12/2001 | 31/12/2031 (30 έτη) | Οχι | ≥ 1/1/2020 |
| ≤ 31/12/2002 | 31/12/2032 (30 έτη) | Οχι | ≥ 1/1/2021 |
| ≤ 31/12/2003 | 31/12/2033 (30 έτη) | Όχι | ≥ 1/1/2022 |
| ≤ 31/12/2004 | 31/12/2029 (30 έτη) | Όχι | ≥ 1/1/2023 |
| ≤ 31/12/2005 | 31/12/2030 (30 έτη) | Όχι | ≥ 1/1/2024 |
| … | … | Όχι | … |

Πίνακας 10

Κατά συνέπεια, τα αγωνιστικά αυτοκίνητα μπορούν να συμμετέχουν στις αρχικές τους ομάδες (Α, Ν, R) για διάστημα 25 έως 30 ετών από την έναρξη του Δ.Α. τους.

Τονίζεται, ότι αυτή η πρόβλεψη είναι αναδρομικής ισχύος, δηλ. αυτοκίνητα, των οποίων το Δ.Α. είχε λήξει, σύμφωνα με παλαιότερους τεχνικούς κανονισμούς, και συμμετείχαν τα προηγούμενα χρόνια στις ομάδες ΕΕ ή ΕΑ ή ΕΝ, επιτρέπεται να επανέλθουν στις αρχικές τους ομάδες, δηλ. Α ή Ν ή R, μέχρι τη συμπλήρωση της 30ετίας από την έκδοση του αρχικού Δ.Α.

- Τα αγωνιστικά αυτοκίνητα των ομάδων A, N και R υποχρεούνται να παραμείνουν σύμφωνα με την ομάδα του Δ.Α. τους για διάστημα 20 21 ετών από την έκδοση του τελευταίου και για την ακρίβεια μέχρι την 31/12 του έτους, που συμπληρώνονται 20 21  έτη. Αν πχ. το Δ.Α. έχει εκδοθεί 1/4/2000, η περίοδος αυτή συμπληρώνεται στις 31/12/2019 (βλ. και παραπάνω πίνακα). Αυτό σε περίπτωση, που το Δ.Α., περιλαμβανομένων όλων των παρατάσεών του, ισχύει 20 21  έτη ή περισσότερα.

Αν το Δ.Α., περιλαμβανομένων όλων των παρατάσεών του, ισχύει για λιγότερα από 20 21 έτη, η εν λόγω υποχρέωση παραμονής σύμφωνα με την ομάδα του Δ.Α. λήγει με τη λήξη της τελευταίας παράτασης του Δ.Α. Αν πχ. το Δ.Α. έχει εκδοθεί 1/4/2000 και μαζί με όλες τις παρατάσεις έληξε στις 31/12/2011, τότε η περίοδος αυτή συμπληρώνεται στις 31/12/2011.

- Μετά την παρέλευση της παραπάνω 21ετούς κατά μέγιστο περιόδου, τα αγωνιστικά αυτοκίνητα:

- Μπορούν να συνεχίσουν να αγωνίζονται στην ομάδα του Δ.Α. τους μέχρι τη συμπλήρωση της 25ετίας – 30ετίας είτε

- (Μόνο για αυτοκίνητα ομάδων Ν, Α, R) Μπορούν να μεταταχθούν στην ομάδα Ε. Σημειωτέον ότι υπάρχουν κάποια αυτοκίνητα ομάδων Ν, Α, R τα οποία δεν επιτρέπεται να μεταταχθούν στην ομάδα Ε, βλ. παρακάτω Β.2.

- Μετά το πέρας της 25ετίας – 30ετίας (βλ. σημείο 2) τα αγωνιστικά αυτοκίνητα:

- Αν αγωνίζονταν στην ομάδα του Δ.Α. τους (Ν, Α, R), μπορούν να μεταταχθούν κατευθείαν στα Ιστορικά και να αγωνίζονται επ΄αόριστον

- Αν ήταν ομάδας E, μπορούν είτε

(α) να συνεχίσουν να αγωνίζονται στην ομάδα Ε επ΄αόριστον είτε

(β) να μετατραπούν στην αυθεντική μορφή τους (Ν, Α, R) και στη συνέχεια να μεταταχθούν στα Ιστορικά και να αγωνίζονται επ΄αόριστον

- Αν ήταν ομάδας FS, μπορούν να συνεχίσουν να αγωνίζονται επ΄αόριστον.

Διευκρινίζεται ότι το “επ΄αόριστον” σημαίνει: “όσο είναι σε ασφαλή κατάσταση για συμμετοχή σε αγώνες, κατά την κρίση των τεχνικών εφόρων”

# Β.3	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Για λόγους διατήρησης σε αυθεντική κατάσταση σημαντικών, εξελιγμένων και υψηλής απόδοσης αγωνιστικών αυτοκινήτων, δεν επιτρέπεται η μετάταξη στην ομάδα Ε ή στην ομάδα Formula Saloon των ακόλουθων αυτοκινήτων:

- Ολα τα αυτοκίνητα WRC και WRC2 δηλ. που χρησιμοποιούν επέκταση “WR” και “WR2” του Δ.Α.

- Kit Car > 1600 cc και ≤ 2000 cc δηλ. που χρησιμοποιούν επέκταση “VK” του Δ.Α. με ημερομηνία έκδοσης της πρώτης επέκτασης “VK” του Δ.Α. από την 1/1/1996 και μετά καθώς και το Peugeot 306 S16 Kit Car (Δ.Α. Α-5510). Ενδεικτικά αναφέρονται, εκτός από το Peugeot 306 S16 Kit Car, τα Citroen Xsara Kit Car, Renault Megane Kit Car, Seat Ibiza Kit Car, VW Golf III & IV Kit Car

- Ολα τα αυτοκίνητα Super 1600 δηλ. που χρησιμοποιούν επέκταση “VK-S” του Δ.Α.

- Ολα τα αυτοκίνητα Super 2000 δηλ. που χρησιμοποιούν με επέκταση “KSR” του Δ.Α.

- Ολα τα τετρακίνητα αυτοκίνητα κλάσης Α8 και Ν4 με έναρξη του Δ.Α. από την 1/1/1998 και μετά

Αυτά τα αυτοκίνητα πρέπει υποχρεωτικά να διατηρούνται ως ομάδα Α ή / και Ν και μετά την παρέλευση της 30ετίας να μεταταχθούν στην αντίστοιχη κατηγορία Ιστορικών αυτοκινήτων.

Επίσης, δεν επιτρέπεται η μετάβαση στην ομάδα Ε των ακόλουθων αυτοκινήτων:

- Όλα τα αυτοκίνητα > 1600 cc και  ≤ 2000 cc που το δελτίο αναγνώρισής τους συμπεριλαμβανομένων των παρατάσεων έχει λήξει μεταξύ 01/01/2015 και 31/12/2020. (Δόθηκε  η δυνατότητα να είχαν εκδώσει  Δ.Τ.Τ με τις παραπάνω προϋποθέσεις από έως 31/08/2022)

- Όλα τα αυτοκίνητα ομάδας R δηλ. που διαθέτουν επέκταση “VK-R” του Δ.Α.

- Ολα τα αυτοκίνητα Kit Car > 1400 cc και ≤ 1600 cc και τα αυτοκίνητα που είναι όμοιο μοντέλο με τα Kit Car (π.χ. Peugeot 106), που διαθέτουν επέκταση “VK” του Δ.Α και το αρχικό Δ.Α. έχει εκδοθεί μετά την 01/01/1997. Τα συγκεκριμένα αυτοκίνητα μπορούν να συμμετέχουν στην κατηγορία Ε με τις ακόλουθες προϋποθέσεις :

α)  Πρέπει να είναι σύμφωνα με τον αντίστοιχο τεχνικό κανονισμό της ομάδος Α και το Δ.Α. .

β) Αυτοκίνητα για τα οποία εκδόθηκε ΔΤΤ έως 31/12/2021 και συμμετείχαν σε αγώνες με τις ελευθερίες του Τ.Κ. ομάδος Ε 2021 συνεχίζουν και συμμετέχουν στην ομάδα Ε αλλά με την προυπόθεση να είναι σύμφωνα με τον τεχνικό κανονισμό της ομάδος Α ως προς το ελάχιστο βάρος και την διάσταση των ελαστικών. Δόθηκε  η δυνατότητα να είχαν εκδώσει Δ.Τ.Τ με τις παραπάνω προυποθέσεις από 01/01/2022 έως 28/02/2022. 31/08/2022. Από την 01/03/2022 01/09/2022 δεν θα εκδίδεται ΔΤΤ στα ανωτέρω αυτοκίνητα που να αφορά την ομάδα Ε.

Σε κάθε περίπτωση ισχύει και ο τεχνικός κανονισμός της κατηγορίας Ε του 2024.

Ορίζονται Ομάδες Ε10+ και Ε9+ όπως παρακάτω :

Α) Ομάδα Ε10+ (> 1400 cc και ≤ 1600 cc) (για τα ράλλυ): Συμπεριλαμβάνει αυτοκίνητα της ομάδος Ε που είναι σύμφωνα με τον ΤΚ ομάδος Ε 2024 και έχουν χρησιμοποιήσει τουλάχιστον μία από τις ελευθερίες του τεχνικού κανονισμού της Ε ή και τις αντίστοιχες επεκτάσεις του Δ.Α. που αφορούν :

- Την εισαγωγή (πολυπετάλουδο)

- Διαφορετικές διαστάσεις αμαξώματος σε σχέση με το βασικό δελτίο αναγνώρισης

- Διαφορετικό υλικό αμαξώματος σε σχέση με βασικό δελτίο αναγνώρισης μόνο ως προς τα φτερά (εμπρός ή πίσω)

Σε αυτή την ομάδα το βάρος των αυτοκινήτων θα είναι όπως αναφέρεται στην τεχνική λίστα των βαρών και στον τεχνικό κανονισμό της ομάδος Ε.

Διευκρίνιση : Στην Ε10 συνεχίζουν και συμμετέχουν αυτοκίνητα το οποία είναι σύμφωνα και με τους προηγούμενους ΤΚ της ομάδος Ε, είναι μονοπετάλουδα, κάνουν χρήση της εισαγωγής του βασικού Δελτίου Αναγνώρισης και των διαστάσεων του αμαξώματος του βασικού δελτίου αναγνώρισης του αυτοκινήτου. Μπορούν να έχουν διαφορετικό υλικό αμαξώματος στα φτερά (εμπρός ή πίσω) εφόσον τηρούν τις διαστάσεις του βασικού δελτίου αναγνώρισης. Αντίστοιχα το βάρος των αυτοκινήτων θα είναι όπως  αναφέρεται στην τεχνική λίστα βαρών και στον τεχνικό κανονισμό της ομάδος Ε.

Β) Ομάδα Ε9+ (≤ 1400 cc) (για τα ράλλυ): Συμπεριλαμβάνει αυτοκίνητα της ομάδος Ε που είναι σύμφωνα με τον ΤΚ ομάδος Ε 2024 και έχουν χρησιμοποιήσει τουλάχιστον μία από τις ελευθερίες του τεχνικού κανονισμού της Ε ή και τις αντίστοιχες επεκτάσεις του Δ.Α. που αφορούν :

1) Την εισαγωγή (πολυπετάλουδο)

2) Διαφορετικές διαστάσεις αμαξώματος σε σχέση με το βασικό δελτίο αναγνώρισης

3) Διαφορετικό υλικό αμαξώματος σε σχέση με βασικό δελτίο αναγνώρισης μόνο ως προς τα φτερά (εμπρός ή πίσω)

Σε αυτή την ομάδα το βάρος των αυτοκινήτων θα είναι όπως αναφέρεται στην τεχνική λίστα των βαρών και στον τεχνικό κανονισμό της ομάδος Ε.

Διευκρίνιση : Στην Ε9 συνεχίζουν και συμμετέχουν αυτοκίνητα το οποία είναι σύμφωνα και με τους προηγούμενους ΤΚ της ομάδος Ε, είναι μονοπετάλουδα κάνουν χρήση της εισαγωγής του βασικού Δελτίου Αναγνώρισης και των διαστάσεων του αμαξώματος του βασικού δελτίου αναγνώρισης του αυτοκινήτου. Μπορούν να έχουν διαφορετικό υλικό αμαξώματος στα φτερά (εμπρός ή πίσω) εφόσον τηρούν τις διαστάσεις του βασικού δελτίου αναγνώρισης. Αντίστοιχα το βάρος των αυτοκινήτων θα είναι όπως  αναφέρεται στην τεχνική λίστα βαρών και στον τεχνικό κανονισμό της ομάδος Ε.

Επιτρέπεται η συμμετοχή σε αγώνες και η βαθμολόγηση για τους διάφορους προκηρυγμένους θεσμούς (πρωταθλήματα, κύπελλα κτλ.) παλαιότερων (2000 cc turbo) αυτοκινήτων WRC με ημερομηνία έκδοσης της πρώτης επέκτασης “WR” του Δ.Α. από την 1/1/1997 έως και την 31/12/2010. Ενδεικτικά αναφέρονται: Ford Escort WRC, Ford Focus WRC 99+, Subaru Impreza WRC 97+, Peugeot 206 WRC, Hyundai Accent WRC, Toyota Corolla WRC, Subaru Impreza 01+, Citroen Xsara WRC, Citroen C4 WRC, Ford Focus WRC 03+, Ford Focus WRC 06+, Peugeot 307 WRC. Σύμφωνα με τα παραπάνω, τα αυτοκίνητα αυτά μπορούν να συμμετέχουν και να βαθμολογούνται μόνο στην ομάδα Α.

Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σε αγώνες (πλην αναβάσεων – ταχύτητας στην ομάδα FS) όλων των νεώτερων (1600 cc turbo) αυτοκινήτων WRC με ημερομηνία έκδοσης της πρώτης επέκτασης “WR” του Δ.Α. από την 1/1/2010 και μετά καθώς και όλων των αντίστοιχων αυτοκινήτων RRC (S2000-Rally). Ενδεικτικά αναφέρονται: Citroen DS3 WRC & RRC, Ford Fiesta WRC & RRC, VW Polo WRC.

Eπιτρέπεται η συμμετοχή σε αγώνες (πλην αναβάσεων – ταχύτητας στην ομάδα FS) των αυτοκινήτων R-GT.

# Β.4	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ

Οι διάφορες ομάδες μπορούν να συμμετέχουν σε αγώνες ράλλυ (και ράλλυ σπριντ), αναβάσεων και ταχύτητας ως ακολούθως:

| Ομάδα | Ράλλυ, Ράλλυ Σπριντ | Αναβάσεις | Ταχύτητες |
| --- | --- | --- | --- |
| Α, Α Kit Car, S1600 | Ναι | Ναι | Ναι |
| Α S2000 Rally ατμοσφαιρικά | Ναι | Ναι | Ναι |
| Α S2000 Πίστας ατμοσφαιρικά | Όχι | Ναι | Ναι |
| Α WRC 2000 cc turbo έως και 31/12/2010 | Ναι | Ναι | Ναι |
| Α WRC & RRC 1600 cc turbo | Οχι | Οχι (1) | Οχι (1) |
| Ν | Ναι | Ναι | Ναι |
| Ε | Ναι | Ναι | Ναι |
| R | Ναι (2) | Ναι (2) | Ναι (2) |
| FS ανοικτά (FSA, FSA2L, FST2) | Οχι | Ναι | Ναι |
| FS αγωνιστικά (FSR) | Οχι | Οχι (3) | Ναι |
| FS λοιπά (FSA, FSA2L, FST, FST2) | Οχι | Ναι | Ναι |
| BTCC / ST | Όχι | Ναι | Ναι |
| R-GT | Ναι | Ναι (μόνο ως FS) | Ναι (μόνο ως FS) |
| Εκτός δρόμου ράλλυ (T1 – T2 – Τ3 – ΤΖ1) | Ναι (Χωμάτινα μόνο) | Οχι | Οχι |
| Ιστορικά sporting | Ναι (3) | Ναι (4) | Ναι (4) |

Πίνακας 11

- Εκτός της δυνατότητας συμμετοχής ως Formula Saloon

- Συμμετοχή όχι ως αυτόνομη ομάδα αλλά στις αντίστοιχες κλάσεις άλλων ομάδων (βλ. επόμενες παραγράφους)

- Με την εξαίρεση αγώνων αναβάσεων που πληρούν αυξημένα μέτρα ασφαλείας (πχ. διπλές μπαριέρες), ανά περίπτωση

- Σε όλους τους αγώνες ασχέτως αν είναι προκηρυγμένοι για θεσμό Ιστορικών, τα Ιστορικά αυτοκίνητα έχουν δικαίωμα συμμετοχής είτε στην ομάδα Ε είτε στην αντίστοιχη κατηγορία Ιστορικών. Σε περίπτωση συμμετοχής στην ομάδα Ε, τα Ιστορικά αυτοκίνητα υποχρεούνται να συμμορφώνονται πλήρως με τον αντίστοιχο τεχνικό κανονισμό της ομάδας Ε.

# Β.5	ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ, ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΚΛΑΣΕΙΣ

## 1	Αγώνες αναβάσεων και ταχύτητας

Στους αγώνες αναβάσεων και ταχύτητας, τα αγωνιστικά αυτοκίνητα κατατάσσονται σε ομάδες / κλάσεις, που αντιστοιχούν στον ονομαστικό τους κυβισμό και τον τεχνικό τους κανονισμό ως ακολούθως:

| Κατηγορία | Πραγματικός κυβισμός | Ομάδα (τεχνικός κανονισμός, άλλα χαρακτηριστικά & δελτίο αναγνώρισης) | Κλάση κατάταξης |
| --- | --- | --- | --- |
| N | 0 - 1400 | N | Ν1 |
|  | 0 - 1390 | R1A | N1 |
|  | 0 - 927 turbo | R1A | N1 |
|  | 1401 - 1600 | N | Ν2 |
|  | 1391 - 1600 | R1B | N2 |
|  | 928 - 1067 turbo | R1B | N2 |
|  | 0 - 1600 | Ra5 | Ν2 |
|  | 0 - 1333 turbo | Ra5 | N2 |
|  | 1601 - 2000 | N | Ν3 |
|  | 0 - 1176 turbo | N | N3 |
|  | 2000+ | Ν | Ν4 |
|  | 1177 - 2000 turbo | N | Ν4 |
|  | 1177 - 2000 turbo | R4GR | N4 |
| A | 0 - 1150 | A | Α0 (1) |
|  | 1151 - 1400 | A | Α5 |
|  | 1151 - 1400 | Α + Α5 Kit Car | Α5 |
|  | 1401 - 1600 | Α | Α6 |
|  | 1391 - 1600 | R2B | A6 |
|  | 928 - 1067 turbo | R2B | A6 |
|  | 928 - 1200 turbo | R2BGR | A6 |
|  | 1391 - 1600 | Ra4B | A6 |
|  | 928 - 1067 turbo | Ra4B | A6 |
|  | 1391 - 1600 | Ra3B | A6 A/7 |
|  | 928 - 1067 turbo | Ra3B | A6 A/7 |
|  | 1401 - 1600 | Α + Α6 Kit Car | Α7 |
|  | 1401 - 1600 | Α + Super 1600 | Α7 |
|  | 1601 - 2000 | A | Α7 |
|  | 0 - 1176 turbo | A | A7 |
|  | 1601 - 2000 | R2C | A7 |
|  | 1068 - 1333 turbo | R2C | A7 |
|  | 1601 - 2000 | Ra4C | A7 A/6 |
|  | 1068 - 1333 turbo | Ra4C | A7 A/6 |
|  | 1601 - 2000 | Ra3C | A7 |
|  | 1068 - 1333 turbo | Ra3C | A7 |
|  | 1334 - 1620 turbo | Ra3D | Α7 |
|  | 1601 - 2000 | R3C | A7 |
|  | 1068 - 1333 turbo | R3C | A7 |
|  | 0 - 1620 turbo | R3T | Α7 |
|  | 0 - 2000 turbo Diesel | R3D | Α7 |
|  | 1601 - 2000 | Α + Α7 Kit Car | A8 |
|  | 2000+ | Α | Α8 |
|  | 1177 - 2000 turbo | Α | Α8 |
|  | 1177 - 2000 turbo | Α + WRC έως 31/12/2010 | Α8 |
|  | 0 - 2000 | S2000R ράλλυ | Α8 |
|  | 0 - 2000 | S2000T πίστας | Α8 |
|  | 0 - 1620 turbo | R5 / Ra2 | Α8 |
| E | 0 - 1400 | Ε | Ε9 |
|  | 1401 - 1600 | Ε | Ε10 |
|  | 1601 - 2000 | Ε | Ε11 |
|  | 0 - 1176 turbo | E | E11 |
|  | 2000+ | Ε + Δικίνητα | Ε12Δ |
|  | 1177 - 2000 turbo | Ε + Δικίνητα | Ε12Δ |
|  | 2000+ | Ε + Τετρακίνητα | Ε12Τ |
|  | 1177 - 2000 turbo | Ε + Τετρακίνητα | Ε12Τ |
|  | 0 - 2000 | BTCC/ST | E12T (2) |
| FS | 0 - 2000 | FS + Ατμοσφαιρικό + Πλαίσιο παραγωγής | FSA2L |
|  | 2000+ | FS + Ατμοσφαιρικό + Πλαίσιο παραγωγής | FSA |
|  | Χωρίς περιορισμό | FS + Πλαίσιο παραγωγής + Τετρακίνητο | FST |
|  | Χωρίς περιορισμό | FS + Πλαίσιο παραγωγής + Δικίνητο | FST2 |
|  | Χωρίς περιορισμό | FS + Αγωνιστικό + Δικίνητο | FSR (2) |
| Ιστορικά | Βλ. παράγραφο 4.4 |  |  |

Πίνακας 12

(1) 	Αν προβλέπεται, αλλιώς συγχωνεύεται με την A5

(2)	Βλ. Β.3 σχετικά με περιορισμούς συμμετοχής σε διάφορα είδη αγώνων

Ο ονομαστικός κυβισμός προέρχεται από τον πολλαπλασιασμό του πραγματικού κυβισμού επί 1.7 για όλα τα αυτοκίνητα με Turbo εκτός και αν σαφώς προβλέπεται διαφορετικά (βλ. σημείωση (2))

## 2	Αγώνες ράλλυ και ράλλυ σπριντ

Σε αγώνες ράλλυ και ράλλυ σπριντ ακολουθείται η ακόλουθη κατηγοριοποίηση ως προς τις επιδόσεις των αυτοκινήτων, ασχέτως του κυβισμού και της αρχικής τους ομάδας. Στην τελευταία στήλη φαίνεται η κλάση, που αντιστοιχεί στον τεχνικό κανονισμό του αυτοκινήτου. Στις συμμετοχές του αγώνα αναγράφονται υποχρεωτικά τόσο η κατηγορία όσο και η κλάση:

| Κατηγορία | Ομάδα (τεχνικός κανονισμός & δελτίο αναγνώρισης) | Χαρακτηριστικά αυτοκινήτων |
| --- | --- | --- |
| C1 | WRC | ≤ 2000 cc turbo 4WD έως 31/12/2010 |
|  | Rally 2 (R5/ Ra2) Kατηγορία FIA RC2 | Aυτοκίνητα Rally 2 σύμφωνα με το FIA Appendix J261_2024 |
|  | Rally 2 Kit Kατηγορία FIA RC2 | Aυτοκίνητα Rally 2 Kit σύμφωνα με το FIA Appendix J260E_2024 |
|  | Ε12Τ | ≥ 2001 cc ατμοσφαιρικά 4WD ή ≥ 1177 cc ≤ 2000 cc turbo 4WD |
| C2 | A8 | ≥ 2001 cc ≤ 3500 cc ατμοσφαιρικά ή ≥ 1177 cc ≤ 2000 cc turbo εκτός WRC |
|  | A7KC | ≥ 1600 cc ≤ 2000 cc kit car |
|  | Ε12Δ | ≥ 2001 cc ≤ 3500 cc ατμοσφαιρικά 2WD ή ≥ 1177 cc ≤ 2000 cc turbo 2WD |
|  | N4 | ≥ 2001 cc ≤ 3500 cc ατμοσφαιρικά ή ≥ 1177 cc ≤ 2000 cc turbo |
|  | R4GR | ≥ 1177 cc ≤ 2000 cc turbo 4WD |
|  | Rally 3 (Ra3B/Ra3C/Ra3D) Κατηγορία FIA RC3 | ( ≥ 1390 cc ≤ 2000 cc ατμοσφαιρικά και ≥ 927 cc ≤ 1620 cc turbo) Aυτοκίνητα Rally 3 αναγνωρισμένα από 01/01/2021 και σύμφωνα με το FIA Appendix J260_2024 |
|  | S2000R | ≤ 2000 cc ατμοσφαιρικά 4WD |
| RGT | RGT | - Aυτοκίνητα RGT σύμφωνα με το FIA APPENDIX J256_2019 - Aυτοκίνητα RGT σύμφωνα με το FIA APPENDIX J256_2024 |
| C3 | A7 | ≥ 1601 cc ≤ 2000 cc ατμοσφαιρικά |
|  | R2C Κατηγορία FIA RC4 | ≥ 1601 cc ≤ 2000 cc ατμοσφαιρικά ή ≥ 1068 cc ≤ 1333 cc turbo Aυτοκίνητα R2 αναγνωρισμένα έως 31/12/2018 και σύμφωνα με το FIA Appendix J260_2018 |
|  | Ra3C | ≥ 1601 cc ≤ 2000 cc ατμοσφαιρικά 4WD ή ≥ 1068 cc ≤ 1333 cc turbo 4WD |
|  | Ra3D | ≥ 1334 cc ≤ 1620 cc turbo 4WD |
|  | R3C Κατηγορία FIA RC4 | ≥ 1601 cc ≤ 2000 cc ατμοσφαιρικά ή ≥ 1068 cc ≤ 1333 cc turbo Aυτοκίνητα R αναγνωρισμένα πριν από 31/12/2019 και σύμφωνα με το FIA Appendix J260_2024 |
|  | R3T Κατηγορία FIA RC4 | ≥ 1334 ≤ 1620 cc turbo Aυτοκίνητα R αναγνωρισμένα πριν από 31/12/2019 και σύμφωνα με το FIA Appendix J260_2024 |
|  | R3D | R3D < 2000 cc turbo diesel |
|  | E11 | ≥ 1601 cc ≤ 2000 cc ατμοσφαιρικά ή ≤ 1176 turbo |
| C4 | Ε10+ | ≥ 1401 cc ≤ 1600 cc |
|  | S1600 | ≥ 1401 cc ≤ 1600 cc Super 1600 |
|  | Α6KC | ≥ 1401 cc ≤ 1600 cc kit car |
| C5 | A6 | ≥ 1401 cc ≤ 1600 cc |
|  | R2B Κατηγορία FIA RC4 | ≥ 1391 cc ≤ 1600 cc ατμοσφαιρικά ή ≥ 928 cc ≤ 1067 cc turbo Aυτοκίνητα R2 αναγνωρισμένα έως 31/12/2018 και σύμφωνα με το FIA Appendix J260_2018 |
|  | R2BGR | ≥ 928 cc ≤ 1200 cc turbo |
|  | Ra4B Κατηγορία FIA RC4 | ≥ 1391 cc ≤ 1600 cc ατμοσφαιρικά ή ≥ 928 cc ≤ 1067 cc turbo Aυτοκίνητα Rally 4 αναγνωρισμένα από 01/01/2019 και σύμφωνα με το FIA Appendix J260_2024 |
|  | Ra4C Κατηγορία FIA RC4 | ≥ 1601 cc ≤ 2000 cc ατμοσφαιρικά ή ≥ 1068 cc ≤ 1333 cc turbo Aυτοκίνητα Rally 4 αναγνωρισμένα από 01/01/2019 και σύμφωνα με το FIA Appendix J260_2024 |
|  | Ra3B | ≥ 1391 cc ≤ 1600 cc ατμοσφαιρικά 4WD ή ≥ 928 cc ≤ 1067 cc turbo 4WD |
|  | Ν3 | ≥ 1601 cc ≤ 2000 cc ατμοσφαιρικά ή ≤ 1176 cc turbo |
|  | E9+ | ≤ 1400 cc |
|  | E10 | ≥ 1401 cc ≤ 1600 cc |
| C6 | N2 | ≥ 1401 cc ≤ 1600 cc |
|  | E9 | ≤ 1400 cc |
|  | R1B Κατηγορία FIA RC5 | ≥ 1391 cc ≤ 1600 cc ατμοσφαιρικά ή ≥ 928 cc ≤ 1333 cc turbo Aυτοκίνητα R1 αναγνωρισμένα έως 31/12/2018 και σύμφωνα με το FIA Appendix J260_2018 |
|  | Ra5 Κατηγορία FIA RC5 | ≤ 1600 cc ατμοσφαιρικά ή ≤ 1333 cc turbo Aυτοκίνητα Rally 5 αναγνωρισμένα από 01/01/2019 και σύμφωνα με το FIA Appendix J260_2024 |
|  | Ra5 Kit Κατηγορία FIA RC5 | ≤ 1600 cc ατμοσφαιρικά ή ≤ 1600 cc turbo Aυτοκίνητα Rally 5 αναγνωρισμένα από 01/01/2024 και σύμφωνα με το FIA Appendix J260_2024 |
|  | R1A Κατηγορία FIA RC5 | ≤ 1390 cc ατμοσφαιρικά ή ≤ 927 cc turbo Aυτοκίνητα R1 αναγνωρισμένα έως 31/12/2018 και σύμφωνα με το FIA Appendix J260_2018 |
|  | Ν1 | ≤ 1400 cc |
|  | A5 | ≥ 1150 cc ≤ 1400 cc |
|  | Α0 ή A5 | ≤ 1150 cc |
|  | A5KC | ≥ 1100 cc ≤ 1400 cc kit car |

Πίνακας 13

Διευκρινίζεται ότι ασχέτως της παραπάνω κατηγοριοποίησης, τα αυτοκίνητα συνεχίζουν να ελέγχονται από τεχνική άποψη σύμφωνα με τους τεχνικές τους προδιαγραφές δηλ. την ομάδα στην οποία ανήκουν.

Η κατηγοριοποίηση αφορά την κατάταξη, την απονομή επάθλων και τη βαθμολόγηση, όχι τη συμμόρφωση με τους τεχνικούς κανονισμούς.

Σε περίπτωση που σε κάποιους αγώνες χρησιμοποιείται κατάταξη με βάση τον κυβισμό του αυτοκινήτου, αυτή γίνεται υποχρεωτικά ως εξής:

| Εως 1400 cc | Κατηγορίες C6 |
| --- | --- |
| Εως 1600 cc | Κατηγορία C5 |
| Εως 2000 cc | Κατηγορίες C3 και C4 |
| Πάνω από 2000 cc | Κατηγορίες C1 και C2 |

Πίνακας 14

Αυτό σημαίνει ότι τα αυτοκίνητα των αντίστοιχων ομάδων / κλάσεων των κατηγοριών C7 έως C1 ανήκουν στις κατηγορίες κυβισμού “Εως ... cc”.

Δεν επιτρέπεται η απευθείας κατάταξη των αυτοκινήτων στις παραπάνω κατηγορίες κυβισμού, χωρίς να αναφέρεται η κατηγορία και η ομάδα / κλάση τους.

## 3	Κατηγορία F2, F2E

Η κατηγορία F2, όπου αυτή ορίζεται από την αντίστοιχη προκήρυξη, περιλαμβάνει δικίνητα αυτοκίνητα με βάση την παραπάνω κατηγοριοποίηση:

| Κατηγορία F2 | Δικίνητα N, A, R των κατηγοριών C3, C4, C5, C6 |
| --- | --- |

Πίνακας 15

Από 01/01/2024 τα αυτοκίνητα της ομάδος Ε δεν θα βαθμολογούνται στην κατηγορία F2.

Η κατηγορία F2E όπου αυτή ορίζεται από την αντίστοιχη προκήρυξη, περιλαμβάνει δικίνητα αυτοκίνητα με βάση την παραπάνω κατηγοριοποίηση:

| Κατηγορία F2Ε | Δικίνητα E των κατηγοριών C3, C4, C5, C6 και C7 |
| --- | --- |

## 4		Ιστορικά αυτοκίνητα Sporting

Τα αυτοκίνητα, που μπορούν να συμμετέχουν σε αγώνες ιστορικών αυτοκινήτων sporting, πρέπει να ανήκουν σε μία από τις ακόλουθες χρονολογικές περιόδους, όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα K της FIA:

| Περίοδος | Χρονολογία |
| --- | --- |
| Ε | 1/1/1947 – 31/12/1957 |
| Ε | 1/1/1958 – 31/12/1961 |
| F | 1/1/1962 – 31/12/1965 |
| G1 | 1/1/1966 – 31/12/1969 |
| G2 | 1/1/1970 – 31/12/1971 |
| H1 | 1/1/1972 – 31/12/1975 |
| H2 | 1/1/1976 – 31/12/1976 |
| Ι | 1/1/1977 – 31/12/1981 |
| J1 | 1/1/1982 – 31/12/1987 |
| J2 | 1/1/1988 – 31/12/1992 |
| K | 1/1/1993 – 31/12/2000 |

Πίνακας 16

Σε κάθε περίπτωση, τα ιστορικά αυτοκίνητα sporting κατατάσσονται χρονολογικά ως προς τις τεχνικές τους προδιαγραφές και το δελτίο αναγνώρισής τους και όχι ως προς την πραγματική ημερομηνία κατασκευής τους.

Τα αυτοκίνητα, που μπορούν να συμμετέχουν σε αγώνες ιστορικών αυτοκινήτων sporting,  στο ελληνικό πρωτάθλημα,  κατατάσσονται σε κατηγορίες και κλάσεις κυβισμού σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα, ο οποίος βασίζεται στον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ράλλυ Ιστορικών Αυτοκινήτων της FIA του 2022.

| Κατηγορία | Περίοδος | Χρονολογία | Ομάδες | Παρ. J | Aυτοκίνητα | Κλάση | Κυβισμός (cc) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | E | 1/1/1947 – 31/12/1957 | --- | 1969 | Δρόμου | Α1 | – 1000 |
|  |  |  |  |  |  | A2 | 1000 – 1600 |
|  |  |  |  |  |  | A3 | 1600 + |
|  |  | 1/1/1958 – 31/12/1961 | 1, 2, 3 |  | T + GT με Δ.Α. | Α1 | – 1000 |
|  |  |  |  |  |  | Α2 | 1000 – 1600 |
|  |  |  |  |  |  | Α3 | 1600 + |
|  | F & G1 | 1/1/1962 – 31/12/1969 | 1, 2, 3 |  | T + GT με Δ.Α. | Β1 | – 1000 |
|  |  |  |  |  |  | Β2 | 1000 – 1300 |
|  |  |  |  |  |  | Β3 | 1300 – 1600 |
|  |  |  |  |  |  | Β4 | 1600 – 2000 |
|  |  |  |  |  |  | Β5 | 2000 + |
| 2 | G2 & H1 | 1/1/1970 – 31/12/1975 | 1, 2, 3, 4 | 1975 | T + GT με Δ.Α. | C0 | – 1150 |
|  |  |  |  |  |  | C1 | 1151 – 1300 |
|  |  |  |  |  |  | C2 | 1300 – 1600 |
|  |  |  |  |  |  | C3 | 1600 – 2000 |
|  |  |  |  |  |  | C4 | 2000 – 2500 |
|  |  |  |  |  |  | C5 | 2500 + |
| 3 | H2 & I | 1/1/1976 – 31/12/1981 | 1, 2, 3, 4 5*, 6* | 1981 | T + GT με Δ.Α. Ειδικά αυτοκίνητα (Group 5) Πρωτότυπα (Group 6) | D0 | -- 1150 |
|  |  |  |  |  |  | D1 | 1151 – 1300 |
|  |  |  |  |  |  | D2 | 1300 – 1600 |
|  |  |  |  |  |  | D3 | 1600 – 2000 |
|  |  |  |  |  |  | D4 | 2000 + |
|  |  |  |  |  |  | GR5* | Ανεξαρτήτως |
|  |  |  |  |  |  | GR6* | Ανεξαρτήτως |
| 4 | J1 & J2 | 1/1/1982 – 31/12/1985 (J1) & 1/1/1986 – 31/12/1990 (J2) | A , B, N | 1985 (J1) & 1990 (J2) | T + CT + GT + GTS με Δ.Α. | Ε1 | Ομάδα A – 1300 |
|  |  |  |  |  |  | E2 | Ομάδα A 1301 – 1600 |
|  |  |  |  |  |  | Ε3 | Ομάδα A 1601 – 2000 |
|  |  |  |  |  |  | Ε4 | Ομάδα A 2000+ |
|  |  |  |  |  |  | Ε5 | Ομάδα Β – 1600 |
|  |  |  |  |  |  | Ε6 | Ομάδα Β 1600+ |
|  |  |  |  |  |  | Ε7 | Ομάδα Ν – 1600 |
|  |  |  |  |  |  | Ε8 | Ομάδα Ν 1600+ |

Πίνακας 17

Τα αυτοκίνητα, που μπορούν να συμμετέχουν σε αγώνες ιστορικών αυτοκινήτων sporting,  στο ευρωπαικό  πρωτάθλημα,  κατατάσσονται σε κατηγορίες και κλάσεις κυβισμού σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα, ο οποίος βασίζεται στον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ράλλυ Ιστορικών Αυτοκινήτων της FIA του 2023.

| Κατηγορία | Περίοδος | Χρονολογία | Ομάδες | Παρ. J | Aυτοκίνητα | Κλάση | Κυβισμός (cc) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | E | 1/1/1947 – 31/12/1957 | --- | 1969 | Δρόμου | Α1 | – 1000 |
|  |  |  |  |  |  | A2 Α1 | 1000 – 1600 |
|  |  |  |  |  |  | A3 Α1 | 1600 + |
|  |  | 1/1/1958 – 31/12/1961 | 1, 2, 3 |  | T + GT με Δ.Α. | Α1 | – 1000 |
|  |  |  |  |  |  | Α2 Α1 | 1000 – 1600 |
|  |  |  |  |  |  | Α3 Α1 | 1600 + |
|  | F & G1 | 1/1/1962 – 31/12/1969 | 1, 2, 3 |  | T + GT με Δ.Α. | Β1 | – 1000 |
|  |  |  |  |  |  | Β2 Β1 | 1000 – 1300 |
|  |  |  |  |  |  | Β3 Β1 | 1300 – 1600 |
|  |  |  |  |  |  | Β4 Β1 | 1600 – 2000 |
|  |  |  |  |  |  | Β5 Β1 | 2000 + |
| 2 | G2 & H1 | 1/1/1970 – 31/12/1975 | 1, 2, 3, 4 | 1975 | T + GT με Δ.Α. | C0 C1 | – 1150 |
|  |  |  |  |  |  | C1 | 1151 – 1300 |
|  |  |  |  |  |  | C2 C1 | 1300 – 1600 |
|  |  |  |  |  |  | C3 C1 | 1600 – 2000 |
|  |  |  |  |  |  | C4 C2 | 2000+ – 2500 |
|  |  |  |  |  |  | C5 C1 | 2500 + |
| 3 | H2 & I | 1/1/1976 – 31/12/1981 | 1, 2, 3, 4 5*, 6* | 1981 | T + GT με Δ.Α. Ειδικά αυτοκίνητα (Group 5) Πρωτότυπα (Group 6) | D0 D1 | -- 1150 |
|  |  |  |  |  |  | D1 | 1151 – 1300 |
|  |  |  |  |  |  | D2 D1 | 1300 – 1600 |
|  |  |  |  |  |  | D3 D1 | 1600 – 2000 |
|  |  |  |  |  |  | D4 D2 | 2000 + |
|  |  |  |  |  |  | GR5* | Ανεξαρτήτως |
|  |  |  |  |  |  | GR6* | Ανεξαρτήτως |
| 4 | J1 & J2 | 1/1/1982 – 31/12/1985 (J1) & 1/1/1986 – 31/12/1990 (J2) | A , B, N | 1985 (J1) & 1990 (J2) | T + CT + GT + GTS με Δ.Α. | Ε1 E2 | Ομάδα A – 1300 |
|  |  |  |  |  |  | E2 | Ομάδα A 1301 – 1600 |
|  |  |  |  |  |  | Ε3 E2 | Ομάδα A 1601 – 2000 |
|  |  |  |  |  |  | Ε4 E3 | Ομάδα A 2000+ |
|  |  |  |  |  |  | Ε5 E2 | Ομάδα Β – 1600 |
|  |  |  |  |  |  | Ε6 E3 | Ομάδα Β 1600+ |
|  |  |  |  |  |  | Ε7 E1 | Ομάδα Ν – 1600 |
|  |  |  |  |  |  | Ε8 E1 | Ομάδα Ν 1600+ |

Πίνακας 17

Τα αυτοκίνητα, που μπορούν να συμμετέχουν σε αγώνες ιστορικών αυτοκινήτων sporting,  στο ελληνικό και ευρωπαικό  πρωτάθλημα,  κατατάσσονται σε κατηγορίες και κλάσεις κυβισμού σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα, ο οποίος βασίζεται στον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ράλλυ Ιστορικών Αυτοκινήτων της FIA του 2025.

| Κατηγορία | Περίοδος | Χρονολογία | Ομάδες | Παρ. J | Aυτοκίνητα | Κλάση | Κυβισμός (cc) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | E | 1/1/1931 – 31/12/1957 | --- | 1969 | Δρόμου | 1Αa | – 1150 |
|  |  |  |  |  |  | 1Ab | 1151 – 1300 |
|  |  |  |  |  |  | 1Β | 1301 – 1600 |
|  |  |  |  |  |  | 1C | 1600 + |
|  |  | 1/1/1958 – 31/12/1961 | 1, 2, 3 |  | T + GT με Δ.Α. | 1Αa | – 1150 |
|  |  |  |  |  |  | 1Ab | 1151 – 1300 |
|  |  |  |  |  |  | 1Β | 1301 – 1600 |
|  |  |  |  |  |  | 1C | 1600 + |
|  | F & G1 | 1/1/1962 – 31/12/1969 | 1, 2, 3 |  | T + GT με Δ.Α. | 1Αa | – 1150 |
|  |  |  |  |  |  | 1Ab | 1151 – 1300 |
|  |  |  |  |  |  | 1Β | 1301 – 1600 |
|  |  |  |  |  |  | 1C | 1600 + |
| 2 | G2 & H1 | 1/1/1970 – 31/12/1975 | 1, 2, 3, 4 | 1975 | T + CT + GT + GTS με Δ.Α. | 2Aa | – 1150 |
|  |  |  |  |  |  | 2Ab | 1151 – 1300 |
|  |  |  |  |  |  | 2Ba | 1301 – 1600 |
|  |  |  |  |  |  | 2Bb | 1601 – 2000 |
|  |  |  |  |  |  | 2C | 2000 + |
| 3 | H2 & I | 1/1/1976 – 31/12/1981 | 1, 2, 3, 4 5*, 6* | 1981 | T + CT + GT + GTS με Δ.Α. Ειδικά αυτοκίνητα (Group 5) Πρωτότυπα (Group 6) | 3Aa | – 1150 |
|  |  |  |  |  |  | 3Ab | 1151 – 1300 |
|  |  |  |  |  |  | 3Ac | 1301 – 1600 |
|  |  |  |  |  |  | 3B | 1601 – 2000 |
|  |  |  |  |  |  | 3C | 2000 + |
|  |  |  |  |  |  | GR5* | Ανεξαρτήτως |
|  |  |  |  |  |  | GR6* | Ανεξαρτήτως |
| 4 | J1 & J2 | 1/1/1982 – 31/12/1987 (J1) & 1/1/1988 – 31/12/1992 (J2) | A , B, N | 1985 (J1) & 1990 (J2) | T + CT + GT + GTS με Δ.Α. | J1Aa | Δικίνητα έως 1150cc |
|  |  |  |  |  |  | J1Ab | Δικίνητα από 1151 cc έως 1300cc |
|  |  |  |  |  |  | J1Ac | Δικίνητα από 1301 cc έως 1600cc |
|  |  |  |  |  |  | J1B | Δικίνητα από 1601cc έως 2000 cc |
|  |  |  |  |  |  | J1C | Δικίνητα πάνω από 2000 cc |
|  |  |  |  |  |  | J1D | Τετρακίνητα |
|  |  |  |  |  |  | J2Aa | Δικίνητα έως 1150cc |
|  |  |  |  |  |  | J2Ab | Δικίνητα από 1151 cc έως 1300cc |
|  |  |  |  |  |  | J2Ac | Δικίνητα από 1301 cc έως 1600cc |
|  |  |  |  |  |  | J2B | Δικίνητα από 1601cc έως 2000cc |
|  |  |  |  |  |  | J2C | Δικίνητα πάνω από 2000 |
|  |  |  |  |  |  | J2D | Τετρακίνητα |
| Κατηγορία | Περίοδος | Χρονολογία | Ομάδες | Παρ. J | Aυτοκίνητα | Κλάση | Xρονολογία |
| Κ | Κ | 1/1/1993 – 31/12/2000 | A , N | 1993 | T + GT με Δ.Α. | KC (KIT CAR) | 01/01/1995 – 31/12/2000 |
|  |  |  |  |  |  | K1 (σύμφωνα με τους κανονισμούς της κλάσης 1 του παραρτήματος Κ) | 01/01/1993 – 31/12/1996 |
|  |  |  |  |  |  | K2(σύμφωνα με τους κανονισμούς της κλάσης 2 του παραρτήματος Κ) | 01/01/1993 – 31/12/2000 |
|  |  |  |  |  |  | KRC (WRC CARS) | 01/01/1997 – 31/12/2000 |
|  |  |  |  |  |  | KGT (GT1+GT2 CARS) | 01/01/1997 – 31/12/2000 |

| Δ.Α. | Δελτίο αναγνώρισης |
| --- | --- |
| Τ | Αυτοκίνητα τουρισμού |
| GT | Αυτοκίνητα μεγάλου τουρισμού |
| Παρ. J | Με ποιάς χρονιάς το Παράρτημα J πρέπει να είναι σύμφωνα τα αυτοκίνητα. Δηλαδή, η κατηγορία 1 αγωνίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα J του 1969, η κατηγορία 2 σύμφωνα με το Παράρτημα J του 1975, η κατηγορία 3 σύμφωνα με το Παράρτημα J του 1981 και η κατηγορία 4 σύμφωνα με το Παράρτημα J του 1985 (περίοδος J1) ή του 1990 (περίοδος J2) |
| Ομάδες | Σε ποιές ομάδες, σύμφωνα με το αντίστοιχο Παράρτημα J, μπορούν να ανήκουν τα αυτοκίνητα |
| * | Μόνο για αγώνες ταχύτητας και αναβάσεων. Τα αυτοκίνητα αυτά πρέπει να έχουν τους κυβισμούς, που προβλέπονται στο Δ.Α. ωστόσο συμμετέχουν και βαθμολογούνται όλα μαζί, ανεξαρτήτως του κυβισμού τους. Χρονολογία από 1/1/1970 έως 31/12/1981. |

Ενα ιστορικό αυτοκίνητο προσδιορίζεται λοιπόν από την κατηγορία του και την κλάση του. Για παράδειγμα:

1Β = Αυτοκίνητο έως και το 1969 με κυβισμό από 1301 έως 1600 cc

2Β = Αυτοκίνητο από το 1970 έως και το 1975 με κυβισμό από 1301 έως 2000 cc

3C = Αυτοκίνητο από το 1976 έως και το 1981 με κυβισμό πάνω από 2000 cc

3/GR6 = Αυτοκίνητο πρωτότυπο οποιασδήποτε χρονολογίας ανεξαρτήτως κυβισμού (μόνο για αναβάσεις και ταχύτητες)

J2D = Αυτοκίνητο  τετρακίνητο από το 1988 έως και το 1992 ομάδας Α ή Ν.

Τα υπερτροφοδοτούμενα αυτοκίνητα της περιόδου J1 έχουν ονομαστικό κυβισμό = πραγματικό κυβισμό x 1.4 και τα αντίστοιχα της περιόδου J2 έχουν ονομαστικό κυβισμό = πραγματικό κυβισμό x 1.7. Η κατάταξη στις κλάσεις γίνεται σύμφωνα με τον ονομαστικό αυτό κυβισμό

Τα υπερτροφοδοτούμενα αυτοκίνητα της περιόδου J2 υποχρεούνται να φέρουν περιοριστή στο στόμιο του υπερτροφοδότη εσωτερικής διαμέτρου 38 mm (ομάδα Α) ή 36 mm (ομάδα Ν)

Ενα αυτοκίνητο δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει επεκτάσεις του δελτίου αναγνώρισής του, που έχουν εκδοθεί μετά τη λήξη της χρονολογικής περιόδου της κατηγορίας του αυτοκινήτου. Πχ. αυτοκίνητο κατηγορίας 2 δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει επέκταση του δελτίου αναγνώρισης, που εκδόθηκε μετά την 31/12/1975, διαφορετικά ανήκει στην κατηγορία 3.

Όλα τα ιστορικά αυτοκίνητα που συμμετέχουν σε αγώνες sporting είναι υποχρεωμένα να έχουν Ιστορικό Τεχνικό Βιβλιάριο (HTP) εγκεκριμένο από την FIA. Η διαδικασία έκδοσης HTP είναι :

- Αίτημα στην ΟΜΑΕ

- Έλεγχος του οχήματος

- Κατάθεση του αιτήματος στην FIA με πλήρη στοιχεία

- Εξόφληση του HTP

Σε περίπτωση που υπάρχουν παρατηρήσεις τίθεται χρονικό περιθώριο 365 ημέρες για την διόρθωση των παρατηρήσεων και οριστική υποβολή από την ημερομηνία κατάθεσης του αιτήματος στην FIA. Μετα την παρέλευση του ανωτερω χρονικού περιθωρίου το αίτημα διαγράφεται και η διαδικασία ξεκινάει από την αρχή.

Κατά την διάρκεια του χρονικού περιθωρίου των 365 ημερών από την κατάθεση του αιτήματος στην FIA,  μπορεί να γίνει δεκτή η συμμετοχή από τους διοργανωτές εκτός κατάταξης και απονομής επάθλου. ( APPENDIX K 2025 art. 4.2.7).

# Β.6	ΕΘΝΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Επιτρέπεται η έκδοση και συνακόλουθη χρήση εθνικής ισχύος επεκτάσεων δελτίων αναγνώρισης της FIA (“VE”) κατόπιν αιτήσεως στην ΕΠΑ. Βλ. εγκύκλιο “ΕΘΝΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ”.

Σε περίπτωση που κάποιο αυτοκίνητο δε διαθέτει δελτίο αναγνώρισης, ο αντιπρόσωπος του ή κάποιος ιδιώτης μπορεί, σε συνεργασία με την ΕΠΑ, να εκδώσει πλήρες εθνικό δελτίο αναγνώρισης για συμμετοχή στις ομάδες Α και Ν, σύμφωνα με την εγκύκλιο “ΕΘΝΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ”. Κατά συνέπεια, τα αυτοκίνητα με εθνικό δελτίο αναγνώρισης μπορούν να συμμετέχουν κανονικά στις ομάδες Α και Ν στους εθνικούς (μη διεθνείς) αγώνες.

Από 01/01/2022 δεν θα εκδίδονται εθνικής ισχύος επεκτάσεις δελτίων αναγνώρισης. Από 01/01/2023 όσα αυτοκίνητα έχουν  ήδη αποκτήσει εθνικής ισχύος επέκταση δελτίου αναγνώρισης θα συμμετέχουν στους αγώνες με τα αντίστοιχα κιλά του kit car.

Τα αυτοκίνητα που συμμετέχουν σε κάποιο εγκεκριμένο ενιαίο θεσμό και δεν έχουν δελτίο αναγνώρισης, μπορούν να συμμετέχουν και σε αγώνες εκτός του θεσμού, αλλά δεν κατατάσσονται στα αποτελέσματα του αγώνα.

# Β.7	ΟΠΕΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΜΕΡΕΣ

Σε όλους τους αγώνες και για όλα τα αυτοκίνητα επιτρέπεται η διάνοιξη στην οροφή έως 2 οπών για αερισμό του πληρώματος συνολικής επιφάνειας ≤ 200 cm2. Οι οπές καλύπτονται υποχρεωτικά από αεραγωγό (“scoop”) ελεύθερης σχεδίασης και επιφάνειας εισαγωγής αέρα ≤ 240 cm2 Ο αεραγωγός δεν πρέπει να έχει άλλη λειτουργικότητα πλην της διοχέτευσης αέρα στις οπές αερισμού.

Αν το δελτίο αναγνώρισης περιλαμβάνει σύστημα αερισμού του πληρώματος, υπάρχει η δυνατότητας χρήσης είτε του αναγνωρισμένου αερισμού είτε του παραπάνω.

Στους όλους τους αγώνες απαγορεύεται η χρήση καμερών τοποθετημένων εξωτερικά και ιδιαίτερα στην οροφή. Επιτρέπεται όμως η εξωτερική τοποθέτηση φακών συνδεδεμένων σε κάμερες στο εσωτερικό ή καμερών αναγνωρισμένων.

# Β.8	ΕΦΕΔΡΙΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ

Για αγώνες αναβάσεων και ταχύτητας, όλοι οι εφεδρικοί τροχοί, καθώς και ο γρύλλος και τα εργαλεία αλλαγής τους, πρέπει να αφαιρούνται.

Σε αγώνες ράλλυ και ράλλυ σπριντ σε όλες τις ομάδες, η ύπαρξη στο αυτοκίνητο ενός ή δύο εφεδρικών τροχών καθώς και γρύλλου και εργαλείων αλλαγής είναι υποχρεωτική.

Σε κάθε περίπτωση χρήσης εφεδρικού τροχού, αυτός πρέπει να ταιριάζει στο αυτοκίνητο (πχ. σε σχέση με τις διαστάσεις των φρένων και των λοιπών τροχών του αυτοκινήτου).

# Β.9	ΛΑΣΠΩΤΗΡΕΣ

Σε όλους τους χωμάτινους αγώνες ράλλυ και ράλλυ σπριντ είναι υποχρεωτική η χρήση σε όλους τους τροχούς λασπωτήρων σύμφωνα με το άρθρο 252.7.7 του Παραρτήματος J.

Σε όλους τους ασφάλτινους αγώνες ράλλυ και ράλλυ σπριντ, καθώς και στις αναβάσεις, η χρήση λασπωτήρων είναι προαιρετική. Αν χρησιμοποιούνται λασπωτήρες, αυτοί πρέπει να είναι σύμφωνοι με το άρθρο 252.7.7 του Παραρτήματος J και να τοποθετούνται σε όλους τους τροχούς.

Στους αγώνες ταχύτητας οι λασπωτήρες απαγορεύονται.

# Β.10	ΣΤΗΡΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ολα τα αντικείμενα, τα οποία βρίσκονται μέσα στο θάλαμο των επιβατών ή και το χώρο αποσκευών, αν αυτός δεν διαχωρίζεται με σταθερό μεταλλικό χώρισμα από το θάλαμο επιβατών, πρέπει να είναι σταθερά στερεωμένα. Το οποίο σημαίνει να αντέχουν σε επιβράδυνση 25G εφαρμοζόμενη σε οποιαδήποτε διεύθυνση. Η χρήση ελαστικών ιμάντων (“χταπόδια”) για στερέωση τέτοιων αντικειμένων απαγορεύεται.

Σε αγώνες ράλλυ ή ράλλυ σπριντ, όλα τα συμμετέχοντα αυτοκίνητα πρέπει να διαθέτουν (στερεωμένο στο εσωτερικό της οροφής του θαλάμου επιβατών) ένα πλαστικοποιημένο φύλλο διαστάσεων A3 με την ένδειξη “SOS” με κόκκινα γράμματα τουλάχιστον 300 στιγμών στην μία πλευρά και την ένδειξη “OK” με πράσινα γράμματα τουλάχιστον 300 στιγμών στην άλλη πλευρά.

# Β.11	ΠΑΡΑΘΥΡΑ

(Επιπλέον όσων αναφέρονται στην παράγραφο Α.11)

Η σύμφωνη με το άρθρο 253.11 του τρέχοντος Παραρτήματος J χρήση ανακλαστικών ή έγχρωμων (φιμέ) ή διαφανών μεμβρανών σε όλα τα αυτοκίνητα, που συμμετέχουν σε αγώνες ράλλυ και ράλλυ σπριντ είναι υποχρεωτική. Στους αγώνες αναβάσεων είναι προαιρετική. Στους αγώνες ταχύτητας απαγορεύονται οι ανακλαστικές ή έγχρωμες μεμβράνες ενώ επιτρέπονται οι διαφανείς.

Το άνοιγμα που αναφέρεται στις μεμβράνες όλων των παραθύρων πρέπει να έχει διάμετρο 10 cm ή, αν δεν είναι κυκλικής μορφής, αντίστοιχη επιφάνεια.

# Β.12	ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Τα ελάχιστα υποχρεωτικά συστήματα ασφάλειας και οι αντίστοιχοι τεχνικοί κανονισμοί που ισχύουν ανά περίπτωση φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. Αν χρησιμοποιείται ένα προαιρετικό σύστημα ασφαλείας, αυτό θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι σύμφωνο με τους αντίστοιχους τεχνικούς κανονισμούς. Επιπλέον συστήματα ασφάλειας, που δεν φαίνονται στον παρακάτω πίνακα (πχ. δεξαμενές καυσίμου, δίχτυα παράθυρων) περιγράφονται στους λοιπούς τεχνικούς κανονισμούς.

Στους αγώνες αναβάσεων – ταχύτητας η χειροκίνητη πυρόσβεση μπορεί να αντικατασταθεί από αναγνωρισμένη εγκατεστημένη.

| Ομάδα | Κλωβός ασφαλείας | Ζώνες ασφαλείας | Καθίσματα | Γενικός διακόπτης | Πυρόσβεση εγκατεστημένη | Πυρόσβεση χειροκίνητη | Στερεώσεις καπό |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ράλλυ & Ράλλυ Σπριντ |  |  |  |  |  |  |  |
| Α, R, S2000, WRC, S1600 |  TKA §8 |  TKA §6 FIA 8853/98 ή FIA 8853/2016 |  TKA §16 FIA 8855/99 ή FIA 8862/2009 |  TKA §13 |  TKA §7.2 FIA 1999 ή FIA 8865/2015 |  TKA §7.3 |  TKA §5 |
| Ν |  TKA §8 |  TKA §6 FIA 8853/98 ή FIA 8853/2016 |  TKA §16 FIA 8855/99 ή FIA 8862/2009 |  TKA §13 |  TKA §7.2 FIA 1999 ή FIA 8865/2015 |  TKA §7.3 |  |
| Ε |  TKA §8 |  TKA §6 FIA 8853/98 ή FIA 8853/2016 |  TKA §16 FIA 8855/99 ή FIA 8862/2009 |  TKA §13 |  TKA §7.2 FIA 1999 ή FIA 8865/2015 |  TKA §7.3 |  TKA §5 |
| Ιστορικά 1, 2, 3 |  TKΙA §5.13, ΤΚΙΑ Παράρτημα V & VI |  TKIA §5.15 |  TKIA §5.16 ή αγωνιστικών καθισμάτων εποχής TKIA §5.22 |  TKIA §5.3 |  TKIA §5.7 |  TKIA §5.7 |  TKIA §5.17 |
| Ιστορικά 4 1985, 4 1990 , K |  TKA §8 |  TKA §6 FIA 8853/98 ή FIA 8853/2016 |  TKA §16 FIA 8855/99 ή FIA 8862/2009 |  TKA §13 |  TKA §7.2 FIA 1999 ή FIA 8865/2015 |  TKA §7.3 |  TKA §5 |
| Αναβάσεις, Ταχύτητες |  |  |  |  |  |  |  |
| Α, R, S2000, WRC, S1600 |  TKA §8 |  TKA §6 FIA 8853/98 ή FIA 8853/2016 |  TKA §16 FIA 8855/99 ή FIA 8862/2009 |  TKA §13 |  |  TKA §7.3 |  TKA §5 |
| Ν |  TKA §8 |  TKA §6 FIA 8853/98 ή FIA 8853/2016 |  TKA §16 FIA 8855/99 ή FIA 8862/2009 |  TKA §13 |  |  TKA §7.3 |  |
| Ε |  TKA §8 |  TKA §6 FIA 8853/98 ή FIA 8853/2016 |  TKA §16 FIA 8855/99 ή FIA 8862/2009 |  TKA §13 |  |  TKA §7.3 |  TKA §5 |
| Ιστορικά 1, 2, 3 |  TKΙA §5.13, ΤΚΙΑ Παράρτημα V & VI |  TKIA §5.15 |  TKIA §5.16 ή αγωνιστικών καθισμάτων εποχής TKIA §5.22 |  TKIA §5.3 |  |  TKIA §5.7 |  TKIA §5.17 |
| Ιστορικά 4 1985, 4 1990 |  TKA §8 |  TKA §6 FIA 8853/98 ή FIA 8853/2016 |  TKA §16 FIA 8855/99 ή FIA 8862/2009 |  TKA §13 |  |  TKA §7.3 |  TKA §5 |
| Formula Saloon |  TKA §8 |  TKA §6 FIA 8853/98 ή FIA 8853/2016 |  TKA §16 FIA 8855/99 ή FIA 8862/2009 |  TKA §13 |  |  TKA §7.3 |  TKA §5 |

Πίνακας 18

| TKA | «Τεχνικός Κανονισμός Συστημάτων Ασφάλειας (J 253)» |
| --- | --- |
| TKΙΑ | «Τεχνικός Κανονισμός Ιστορικών Αυτοκινήτων (Παράρτημα Κ)» |
|  | Υποχρεωτικό |

# Β.13	ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Για συγκεκριμένα μοντέλα αυτοκινήτων και για εθνικούς αγώνες μόνο προβλέπονται τα ακόλουθα:

| Μοντέλο | Αριθμός Δ.Α. | Ειδική τεχνική πρόβλεψη |
| --- | --- | --- |
| Toyota Corolla AE111 | A-5597 | - Tο κιβώτιο ταχυτήτων είναι ελεύθερο αρκεί να διατηρηθεί η αναγνωρισμένη διάταξη των σχέσεων. Μέγιστος αριθμός σχέσεων: 6 + όπισθεν |
| Mitsubishi Evo VII Mitsubishi Evo VIII Mitsubishi Evo VIII MR Mitsubishi Evo IX | A-5629 A-5660 A-5673 A-5688 | - Mεταξύ των μοντέλων αυτών, επιτρέπεται ο συνδυασμός του πλαισίου (σασί) ενός μοντέλου με το σύνολο των μηχανικών μερών άλλου μοντέλου, αρκεί να διατηρούνται όπως έχουν αναγνωρισθεί για τα αντίστοιχα μηχανικά μέρη: (α) η εξωτερική εμφάνιση (β) τα αναγνωρισμένα υλικά του αμαξώματος (πχ. καπώ, φτερά, οροφή κτλ.). Για παράδειγμα, επιτρέπεται η χρήση πλαισίου από Evo VIII με τα μηχανικά μέρη, την εξωτερική εμφάνιση και τα υλικά του αμαξώματος από Evo IX |
| Subaru Impreza WRX STI GDB “N10” Subaru Impreza WRX STI GDB “N11” Subaru Impreza WRX STI GDB “N12” | Α-5656 Α-5676 Α-5695 | - Mεταξύ των μοντέλων αυτών, επιτρέπεται ο συνδυασμός του πλαισίου (σασί) ενός μοντέλου με το σύνολο των μηχανικών μερών άλλου μοντέλου, αρκεί να διατηρούνται όπως έχουν αναγνωρισθεί για τα αντίστοιχα μηχανικά μέρη: (α) η εξωτερική εμφάνιση (β) τα αναγνωρισμένα υλικά του αμαξώματος (πχ. καπώ, φτερά, οροφή κτλ.). Για παράδειγμα, επιτρέπεται η χρήση πλαισίου από “N10” με τα μηχανικά μέρη, την εξωτερική εμφάνιση και τα υλικά του αμαξώματος από “N11” |

Πίνακας 19

Οι προβλέψεις του 2015 για τα Citroen Saxo VTS, Peugeot 106 S16, Peugeot 206 XS και Toyota Yaris έχουν ενσωματωθεί σε εθνικές επεκτάσεις (VO) των αντίστοιχων δελτίων αναγνώρισης

# ΜΕΡΟΣ Γ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΓΩΝΕΣ DRAGSTER, DRIFT, ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΩΝ ΚΑΙ CROSS-KART EXTREME

# Γ.1		ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

Η ισχύς των τεχνικών κανονισμών για αγώνες Drift, Dragster, Δεξιοτεχνιών και Cross-Kart Extreme από τον κανονισμό μεγαλύτερης ισχύος (αριστερότερα στο σχήμα) προς τον κανονισμό μικρότερης ισχύος (δεξιότερα στο σχήμα) φαίνεται στο Σχήμα 5:

Σχήμα 5

# Γ.2		ΠΑΡΑΘΥΡΑ

(Επιπλέον όσων αναφέρονται στην παράγραφο Α.10)

Η διαφήμιση στα πίσω πλαϊνά παράθυρα και το πίσω παρ-μπριζ επιτρέπεται ελεύθερα.

# Γ.3		ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Τα ελάχιστα υποχρεωτικά συστήματα ασφάλειας για Dragster, Drift και Δεξιοτεχνίες και οι αντίστοιχοι τεχνικοί κανονισμοί που ισχύουν ανά περίπτωση φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. Αν χρησιμοποιείται ένα προαιρετικό σύστημα ασφαλείας, αυτό θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι σύμφωνο με τους αντίστοιχους τεχνικούς κανονισμούς. Επιπλέον συστήματα ασφάλειας, που δεν φαίνονται στον παρακάτω πίνακα (πχ. δεξαμενές καυσίμου) περιγράφονται στους λοιπούς τεχνικούς κανονισμούς.

Σε περίπτωση χρήσης μη αγωνιστικών καθισμάτων (παραγωγής ή/και τύπου μπάκετ), αυτά πρέπει υποχρεωτικά να έχουν προσκέφαλο.

Για Cross-Kart Extreme οι κανονισμοί ασφάλειας περιλαμβάνονται στον αντίστοιχο τεχνικό κανονισμό.

| Ομάδα | Κλωβός ή τοξύλιο ασφαλείας (1) | Ζώνη ασφαλείας | Κάθισμα | Γενικός διακόπτης | Πυρόσβεση εγκατεστημένη | Πυρόσβεση χειροκίνητη | Στερεώσεις καπό | Δίχτυα παράθυρα |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Αγώνες Dragster |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A (1) |  Κλωβός TKA §8 |  TKA §6 ή SFI 16.1  |  TKA §16 ή Kirkey |  TKA §13 |  TKA §7.2 |  TKA §7.3 |  TKA §5 (4) |  TKA §11 |
| B (1) |  Τοξύλιο TKA §8 ή Κλωβός ΤΚΑ §8 (3) |  Παραγωγής  |  Παραγωγής |  |  |  TKA §7.3 |  TKA §5 (4) |  |
|  |  |  TKA §6 ή SFI 16.1  |  TKA §16 (5) |  |  |  |  |  |
| Open (1) |  Κλωβός TKA §8 |  TKA §6 ή SFI 16.1  |  TKA §16 ή Kirkey |  TKA §13 |  TKA §7.2 ηλεκτρική (2) |  |  TKA §5 (4) |  TKA §11 |
| Αγώνες Drift |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Μονά περά-σματα |  |  Παραγωγής  |  Παραγωγής |  TKA §13 |  |  TKA §7.3 |  |  |
|  |  |  TKA §6 ή SFI  |  TKA §16 |  |  |  |  |  |
| Διπλά περά-σματα (Pro) |  Κλωβός TKA §8 |  TKA §6 ή SFI  |  TKA §16 |  TKA §13 |  |  TKA §7.3 |  TKA §5 εμπρός |  TKA §11 |
| Αγώνες Cross-Kart Extreme |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CKX | Κλωβός (6) |  TKA §6 ή SFI 16.1  |  TKA §16 |  TKA §13 |  |  TKA §7.3 |  |  TKA §11 (6) |
| Αγώνες Δεξιοτεχνίας |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ν |  |  Παραγωγής  |  Παραγωγής |  |  |  |  |  |
| R |  |  Παραγωγής  |  Παραγωγής |  |  |  |  |  |

Πίνακας 20

| TKA | «Τεχνικός Κανονισμός Συστημάτων Ασφάλειας (J 253)». Αποκλειστικά για τους αγώνες Dragster υπάρχουν ειδικές προβλέψεις τοξυλίων ασφαλείας, κλωβών ασφαλείας, στηρίξεων καθισμάτων και καθισμάτων Kirkey, οι οποίες περιλαμβάνονται στον «Τεχνικό Κανονισμό Αγώνων Dragster» Παράρτημα Β και οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά με τις προβλέψεις του ΤΚΑ |
| --- | --- |
|  | Υποχρεωτικό |
|  | Συνεπάγεται δηλ. «αν ζώνες τότε καθίσματα» (και το αντίστροφο) |
| (1) | Για τους αγώνες Dragster, σε περίπτωση χρήσης τοξυλίου ασφαλείας ή κλωβού ασφαλείας, είτε κατ΄ επιλογή είτε υποχρεωτικά λόγω επιδόσεων, είναι υποχρεωτική η ταυτόχρονη χρήση (α) καθίσματος σύμφωνου με τον ΤΚΑ §16 και (β) ζωνών 4+ σημείων σύμφωνα με τον ΤΚΑ §6 ή SFI. |
| (2) | Πλην τύπων αυτοκινήτων Top Fuel, Top Methanol, Top Dragster |
| (3) | Για ΕΤ > 11 δεν είναι υποχρεωτικό τοξύλιο ή κλωβός. Για ΕΤ < 11 είναι υποχρεωτικό τοξύλιο, για ΕΤ < 10 είναι υποχρεωτικός κλωβός. Και γενικά ανάλογα με τις επιδόσεις, βλ. «Τεχνικό Κανονισμό Αγώνων Dragster» |
| (4) | Υποχρεωτικά μόνο αν έχουν αντικατασταθεί τα αρχικά καπό είτε εμπρός είτε πίσω |
| (5) | Τα καθίσματα τύπου Kirkey δεν επιτρέπονται στην κατηγορία Β |
| (6) | Βλ. «Τεχνικό κανονισμό ομάδας Cross-Kart Extreme» |

# ΜΕΡΟΣ Δ: ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Ο παρών Τεχνικός Κανονισμός του Αγώνων Αυτοκινήτου, που περιέχει 15 άρθρα στο ΜΕΡΟΣ Α, 13 άρθρα στο ΜΕΡΟΣ Β, 3 άρθρα στο ΜΕΡΟΣ Γ & το παρόν άρθρο στο ΜΕΡΟΣ Δ,   ισχύει μέχρι ανακλήσεως του.